Τεχνικές Προδιαγραφές - Μη επανδρωμένου σκάφους επιφανείας με ενσωματωμένο ηχοβολιστικό πολλαπλής δέσμης

|  |  | ΝΑΙ/ΟΧΙ | ΣΧΟΛΙΑ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | II. ΜΗ ΕΠΑΠΑΝΔΡΩΜΕΝΟ ΣΚΑΦΟΣ (USV - Unmanned Surface Vessel) |  |  |
|  | Ζητείται ένα ελαφρύ και συμπαγές, μη επανδρωμένο σκάφος, κατάλληλο για χρήση στη θάλασσα (λιμάνια και παράκτιες περιοχές), αποτελεσματικό για έρευνα σε λιμένες και εσωτερικά ύδατα (ποτάμια, λίμνες, φράγματα, τεχνητές λεκάνες κ.λπ.), με τις κάτωθι προδιαγραφές: |  |  |
|  | 1) Να είναι κατασκευασμένο από υλικά κορυφαίας ποιότητας, ανθρακονήματα και Kevlar, ώστε να εξασφαλίζεται το χαμηλό βάρος, η αντοχή και η ανθεκτικότητα στο θαλάσσιο περιβάλλον, σε κραδασμούς και στην υπεριώδη ακτινοβολία. |  |  |
|  | 2) Το μήκος του να μην υπερβαίνει τα 140 εκατοστά (cm), το πλάτος τα 90 εκατοστά (cm) και το βάρος (χωρίς πρόσθετο φορτίο) τα 15 κιλά. |  |  |
|  | 3) Να διαθέτει εσωτερική θυρίδα (moon-pool) διαστάσεων τουλάχιστον 30cm x 25cm, για τη εγκατάσταση και χρήση αισθητήρων ωφέλιμου φορτίου μέχρι βάρους 40 κιλών. Επίσης να διαθέτει roll-bar ώστε να μπορεί να φιλοξενεί κεραίες, όργανα και αξεσουάρ. |  |  |
|  | 4) Να είναι εξοπλισμένο με 2 brushless κινητήρες, χαμηλής συντήρησης, με αντίθετη αλληλεπίδραση για μέγιστη ευελιξία, με πρόωση τουλάχιστον 6,5 kg ο καθένας. Οι προπέλες των κινητήρων να προστατεύονται από τον σχεδιασμό της γάστρας. |  |  |
|  | 5) Να διαθέτει φαρδύ αφαιρούμενο κάλυμμα, χωρίς κανένα εμπόδιο πάνω από αυτό, επιτρέποντας την πλήρη και εύκολη πρόσβαση στο εσωτερικό της γάστρας για εύκολη λειτουργία και συντήρηση των μπαταριών και των όργανων. Ο εσωτερικός χώρος και η θυρίδα moon-pool να μπορεί να φιλοξενήσει μεγάλη ποικιλία οργάνων όπως SBES, MBES, ADCP, SSS, Lidar, πολυπαραμετρικούς ανιχνευτές, βαρούλκα κ.λπ. |  |  |
|  | 6) Το ηλεκτρικό σύστημα να περιλαμβάνει δύο εντελώς ξεχωριστές και ανεξάρτητες γραμμές τροφοδοσίας για το USV σκάφος και για το ωφέλιμο φορτίο, με προστασία. Επιπλέον, η τροφοδοσία των αισθητήρων και των οργάνων (payload) να γίνεται μέσω δύο καλωδίων ρεύματος με 12 και 24 Volt για μεγαλύτερη ευελιξία. Να είναι εξοπλισμένο με μπαταρίες λιθίου τουλάχιστον 15.000mA. Η αυτονομία που εξασφαλίζεται με τις προσφερόμενες μπαταρίες να είναι τουλάχιστον 9 ώρες, ανάλογα με το ωφέλιμο φορτίο και τη χρήση. |  |  |
|  | 7) Η διαχείριση ολόκληρου του USV σκάφους και του ωφέλιμου φορτίου του να γίνεται από ενσωματωμένο στο μη επανδρωμένο σκάφος Η/Υ βιομηχανικού τύπου. Αυτός ο Η/Υ να αναλαμβάνει τη διαχείριση και τον έλεγχο της πλοήγησης, τη χρήση των γραμμών επικοινωνίας και την χρήση όλων των οργάνων επί του σκάφους. Ο έλεγχος του μη επανδρωμένου σκάφος να γίνεται μέσω επαγγελματικού τηλεχειριστήριου 6 καναλιών, λειτουργίας στη ζώνη των 2.4 GHz με 30 προγραμματιζόμενες προεπιλογές και ενσωματωμένη οθόνη. Εναλλακτικά, το μη επανδρωμένο σκάφος να μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσω PC, tablet ή smartphone. |  |  |
|  | 8) Το σύστημα αυτόματου πιλότου και ελέγχου του μη επανδρωμένου σκάφους να επιτρέπει τη μετατροπή του σκάφους από USV (Unmanned Surface Vessel) σε ASV (Autonomous Surface Vessel). Το σύστημα αυτόματου |  |  |
|  | πιλότου του σκάφους να επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο και τη διαχείριση του ενσωματωμένου Η/Υ, καθώς και την πλοήγηση στις εξής λειτουργίες: |  |  |
|  | εντελώς αυτόνομη ή χειροκίνητη μέσω radio-controller. |  |  |
|  | μέσω Wi-Fi μεγάλης εμβέλειας. |  |  |
|  | μέσω 4G για απεριόριστη εμβέλεια. |  |  |
|  | Όλες οι παραπάνω λειτουργίες πλοήγησης και επικοινωνίας να επιλέγονται σε πραγματικό χρόνο. Το σύστημα αυτόματου πιλότου να περιλαμβάνει μονάδα στο σκάφος, μονάδα ελέγχου στη μεριά του χρήστη καθώς και κονσόλα αφής τουλάχιστον 7’’, με λογισμικό οργάνωσης και προγραμματισμού των μετρήσεων και διάρκεια λειτουργίας 9 ώρες. |  |  |
|  | Το σύστημα αυτόματου πιλότου και να παρέχει τη δυνατότητα πολλαπλής πρόσβασης. Ενδεικτικά, να επιτρέπει στον χειριστή-πλοηγό του σκάφους την ναυσιπλοΐα, τον χειριστή-υδρογράφο την συλλογή των δεδομένων του βυθομέτρου μέσω PC και ταυτόχρονα, την παρουσίαση των παραπάνω λειτουργιών σε τρίτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο μέσω Internet. |  |  |
|  | 9) Για την εύκολη μεταφορά του να είναι εξοπλισμένο με λαβές σε κάθε πλευρά και με φέροντα κρίκο στην πλώρη για ανύψωση και ρυμούλκηση. Να συνοδεύεται από τρέιλερ για την αποθήκευση/μεταφορά του. |  |  |
|  | 10) Να περιλαμβάνει τηλεχειριζόμενο βαρούλκο για χρήση sound velocity profiler. |  |  |
| III | Ολοκληρωμένο ηχοβολιστικό σύστημα πολλαπλής δέσμης (Multibeam Echo Sounder, MBES) |  |  |
|  | Ζητείται ένα ηχοβολιστικό σύστημα πολλαπλής δέσμης συμπαγές (MBES), μικρό, ελαφρύ και εύκολο στη ρύθμιση, για να αποτελέσει ωφέλιμο φορτίο στο παραπάνω μη επανδρωμένο υδρογραφικό σκάφος (USV), με σκοπό την αποτύπωση και βαθυμετρική έρευνα υψηλής ευκρίνειας σε λιμένες καθώς και για την έρευνα και παρακολούθηση της παράκτιας διάβρωσης και της κατάστασης των κρηπιδότοιχων και κατακόρυφων κατασκευών. |  |  |
|  | Το ζητούμενο ηχοβολιστικό σύστημα θα πρέπει να είναι εγκατεστημένο στο προσφερόμενο μη επανδρωμένο υδρογραφικό σκάφος, έτοιμο για χρήση. Το ζητούμενο ηχοβολιστικό σύστημα και το προσφερόμενο μη επανδρωμένο υδρογραφικό σκάφος, θα πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστή για εξασφάλιση πλήρους συμβατότητας και υποστήριξης. Επιπλέον θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον αυτόνομα και σε υδρογραφικό επανδρωμένο σκάφος ή βάρκα. |  |  |
|  | Το προσφερόμενο ολοκληρωμένο ηχοβολιστικό σύστημα πολλαπλής δέσμης, θα πρέπει να περιλαμβάνει: |  |  |
|  | Το ηχοβολιστικό πολλαπλής δέσμης (Multibeam – τεχνολογίας beamforming), υψηλής ευκρίνειας, πομπό, δέκτη και μονάδα επεξεργασίας. |  |  |
|  | Το σύστημα αδρανειακής πλοήγησης INS, GNSS διπλής κεραίας με IMU. |  |  |
|  | Τον αισθητήρα μέτρησης της ταχύτητας του ήχου στον προβολέα του ηχοβολιστικού, sound velocity sensor – SVS. |  |  |
|  | Τον αισθητήρα μέτρησης ταχύτητας ήχου σε στήλη ύδατος, sound velocity profiler – SVP. |  |  |
|  | Ένα καλώδιο σύνδεσης της μονάδας επεξεργασίας με τον προβολέα του ηχοβολιστικού. |  |  |
|  | Το λογισμικό ρύθμισης λειτουργίας και χειρισμού του ηχοβολιστικού. |  |  |
|  | Φορητό Η/Υ για την συλλογή και επεξεργασία των μετρήσεων. |  |  |
|  | i. Τεχνικές προδιαγραφές Ηχοβολιστικού πολλαπλής δέσμης |  |  |
|  | 1) Συχνότητα λειτουργίας (Operating frequency): 400kHz ή υψηλότερη, για λήψη δεδομένων υψηλή ανάλυσης. |  |  |
|  | 2) Swath: τουλάχιστον 120° |  |  |
|  | 3) Δέσμες (Beams): 250 ή περισσότερες |  |  |
|  | 4) Άνοιγμα δέσμης (Beam dimension): 1,0°x1,4° ή στενότερου ανοίγματος |  |  |
|  | 5) Ανάλυση σε βάθος (Resolution at depth): 2 cm ή μικρότερης τιμής |  |  |
|  | 6) Μέγιστο βάθος (Max depth): τουλάχιστον 120m |  |  |
|  | 7) Ρυθμός λειτουργίας (Updating frequency): 50Hz. |  |  |
|  | 8) Η μονάδα επεξεργασίας να είναι στεγανή και να πληροί την προδιαγραφή ΙP-67, βυθιζόμενη έως 1m. |  |  |
|  | 9) Φυσικά χαρακτηριστικά κατάλληλα για την εγκατάστασή του στο προσφερόμενο μη επανδρωμένο σκάφος. |  |  |
|  | 10) Να υποστηρίζει τεχνολογία διαμορφωμένου παλμού CHIRP για αυξημένη εμβέλεια και λειτουργία σε ακουστικώς επιβαρυμμένα περιβάλλοντα. |  |  |
|  | 11) Ισχύς: 10-28VDC |  |  |
|  | 12) Κατανάλωση ισχύος: 50W ή λιγότερο |  |  |
|  | 13) Αδρανειακή μονάδα μέτρησης (IMU): ενσωματωμένη στον προβολέα του ηχοβολιστικού |  |  |
|  | 14) Μετρητής ταχύτητας ήχου SVS: ενσωματωμένος στον προβολέα του ηχοβολιστικού |  |  |
|  | 15) Ενιαίο μονό καλώδιο διασύνδεσης μεταξύ της μονάδας επεξεργασίας και του προβολέα του σόναρ |  |  |
|  | 16) Bathymetry and backscatter (SideScan) |  |  |
|  | 17) Πρόγραμμα για εύκολη διαχείριση και συλλογή βαθυμετρικών δεδομένων μέσω περιήγησης σε web interface. |  |  |
|  | ii. Προδιαγραφές ολοκληρωμένου συστήματος εντοπισμού θέσης (INS) |  |  |
|  | 1) Δέκτης GNSS: Δέκτης GNSS L1/L2 διπλής κεραίας, με τουλάχιστον 220 κανάλια, υποστήριξη GAMS (GNSS |  |  |
|  | Azimuth Measurement Subsystem) ή παρόμοιας τεχνολογίας και λειτουργίες RTK, ενσωματωμένος στη μονάδα επεξεργασίας. |  |  |
|  | 2) Διορθώσεις: Ενσωματωμένος NTRIP client και μελλοντική δυνατότητα χρήσης συνδρομητικών L-Band διορθώσεων. |  |  |
|  | 3) Αδρανειακή μονάδα μέτρησης (IMU): Να είναι ενσωματωμένη στον προβολέα του ηχοβολιστικού |  |  |
|  | 4) Ακρίβεια Pitch and Roll (σε RTK): 0,03° |  |  |
|  | 5) Ακρίβεια κατεύθυνσης (Heading): 0,08° (με διαχωρισμό κεραιών 2 m) |  |  |
|  | 6) Ακρίβεια ανύψωσης (Heave): 5 cm ή 5% σε πραγματικό χρόνο, 2 cm ή 2% στο TrueHeave |  |  |
|  | 7) Συχνότητα ενημέρωσης : 200 Hz |  |  |
|  | iii. Αισθητήρας μέτρησης ταχύτητας ήχου στον προβολέα του ηχοβολιστικού (SVS) |  |  |
|  | Ο ενσωματωμένος στον προβολέα του ηχοβολιστικού αισθητήρας μέτρησης ταχύτητας του ήχου SVS να διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: |  |  |
|  | 1) Εύρος Ταχύτητας ήχου: 1.400-1.600 m/s ή ευρύτερο. |  |  |
|  | 2) Ανάλυση Ταχύτητας ήχου: 0,01 m/s ή μικρότερη τιμή. |  |  |
|  | 3) Ακρίβεια Ταχύτητας ήχου: ±0,03 m/s ή μικρότερη τιμή. |  |  |
|  | iv. Αισθητήρας μέτρησης ταχύτητας ήχου σε στήλη ύδατος (SVP) |  |  |
|  | Η προσφορά να περιλαμβάνει αισθητήρα μέτρησης ταχύτητας του ήχου σε στήλη ύδατος, ο οποίος θα είναι προσαρμοσμένος σε κατάλληλο βαρούλκο και θα ποντίζεται / ανελκύεται από τον χειριστή του μη επανδρωμένου σκάφους, μέσω του προσφερόμενου χειριστηρίου. Ο αισθητήρας μέτρησης ταχύτητας του ήχου σε στήλη ύδατος SVP να διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: |  |  |
|  | 1) Εύρος Ταχύτητας ήχου: 1.400-1.600 m/s ή ευρύτερο. |  |  |
|  | 2) Ανάλυση Ταχύτητας ήχου: 0,01 m/s ή μικρότερη τιμή. |  |  |
|  | 3) Ακρίβεια Ταχύτητας ήχου: ±0,03 m/s ή μικρότερη τιμή. |  |  |
|  | 4) Μέγιστο βάθος πόντισης: 200m ή βαθύτερα. |  |  |
|  | 5) Να διαθέτει τεχνολογία σύνδεσης Bluetooth για την Ασύρματη σύνδεση με τον Η/Υ του μη επανδρωμένου σκάφους. |  |  |
|  | IV. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λογισμικού Συλλογής και Επεξεργασίας Υδρογραφικών δεδομένων |  |  |
|  | 1) Να προσφερθεί μία άδεια λογισμικό συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων του Ηχοβολιστικού πολλαπλής δέσμης. |  |  |
|  | 2) Να έχει τη δυνατότητα συλλογής, πλοήγησης, ελέγχου, επεξεργασίας, ανάλυσης και αποθήκευσης των βαθυμετρικών στοιχείων που συλλέγονται από το προσφερόμενο Ηχοβολιστικού πολλαπλής δέσμης. |  |  |
|  | 3) Να διαθέτει δυνατότητες και λειτουργίες που να είναι ενσωματωμένες και οι οποίες θα εκτελούν αρχειοθέτηση, αναστολή, συμπίεση, αποσυμπίεση του συλλεγόμενου μεγάλου όγκου δεδομένων, με σκοπό να γίνεται εύκολη η διαχείριση του. |  |  |
|  | 4) Να εκτελεί στατιστική ανάλυση για το βάθος και τη θέση, να παρέχει 3D απεικόνιση, και να παρέχει δυνατότητες για ρυθμίσεις, διορθώσεις και πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του λογισμικού. |  |  |
|  | 5) Δημιουργία βαθυμετρικών διαγραμμάτων σε διάφορες κλίμακες, με διάφορα κριτήρια επιλογής βαθών, και οπωσδήποτε με το κριτήριο του ελάχιστου βάθους καθοριζόμενου είτε με κύκλο δεδομένης ακτίνας είτε με ορθογώνιο δεδομένων διαστάσεων, δημιουργία έγχρωμων διαγραμμάτων ισοβαθών καμπύλων, πορειών σκάφους, διατομών κλπ. και δημιουργία διαγραμμάτων με χρήση γεωγραφικών συμβόλων που θα υπάρχουν στη βιβλιοθήκη του λογισμικού. |  |  |
|  | 6) Να εξασφαλίζεται η συμβατότητα και με ηχοβολιστικές συσκευές μονής δέσμης. |  |  |
|  | 7) Απεικόνιση (σχεδίαση) όλων των στοιχείων (βάθη, ισοβαθείς, ακτογραμμή, γεωγραφικά σύμβολα κλπ.) σε ορθογώνιες (καρτεσιανές) και γεωγραφικές συντεταγμένες, σε διαφορετικές προβολές και ελλειψοειδή αναφοράς (επιλεγόμενα από τον χρήστη). Το λογισμικό να παρέχει τη δυνατότητα μετατροπών μεταξύ όλων των γνωστών ελλειψοειδών αναφοράς και προβολών και δυνατότητα που να επιτρέπει στο χρήστη να εφαρμόζει τη δική του ομάδα παραμέτρων μετασχηματισμών, που θα ταιριάζει καλύτερα σε οποιοδήποτε Ελλειψοειδές Αναφοράς και περιοχή. |  |  |
|  | 8) Το λογισμικό να παρέχει την δυνατότητα απεικόνισης της πορείας του σκάφους σε οθόνη. |  |  |
|  | 9) Το λογισμικό να παρέχει την δυνατότητα να εμφανίζει σε κάθε φατνίο (grid cell) το ελάχιστο βάθος, το μέγιστο βάθος, το μέσο βάθος, τον αρχικό αριθμό των βαθών, τον τελικό (επεξεργασμένο) αριθμό των βαθών, τις τιμές των στατιστικών παραμέτρων (SD κλπ) καθώς και άλλα στοιχεία κατά την επεξεργασία του ψηφιακού μοντέλου του βυθού. |  |  |
|  | 10) Απαιτείται η εξαγωγή αρχείων σε ASCII (όπως χ,ψ,ζ ή φ,λ,h κλπ) και DXF δομή. |  |  |
|  | 11) Το λογισμικό να έχει λειτουργίες που να επιτρέπουν στο χρήστη επέμβαση κατά τη διόρθωση/ επεξεργασία των δεδομένων, στο σχεδιασμό των ισοβαθών καμπυλών, και σε όλα τα στάδια του ποιοτικού ελέγχου. |  |  |
|  | 12) Το λογισμικό να λειτουργεί στην πλέον σύγχρονη και κατάλληλη έκδοση Microsoft Windows, η οποία θα προταθεί από τον ανάδοχο. |  |  |
|  | 13) Η λειτουργία του εξοπλισμού και του λογισμικού, πρέπει να επιτρέπει την επί του σκάφους εκτέλεση, σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, του ποιοτικού ελέγχου των στοιχείων, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του συστήματος διόρθωσης κινήσεως (roll offset, pitch offset, time offset, heading offset, yaw offset). |  |  |
|  | 14) Το λογισμικό να έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιεί δείκτες ποιότητας, που θα ξεχωρίζουν τα σημαντικά ηχητικά σήματα από αυτά που είναι λιγότερο σημαντικά (θόρυβος), τα οποία θα απορρίπτει. |  |  |
|  | 15) Δυνατότητα εφαρμογής δεδομένων ταχύτητας ήχου απευθείας από τον προσφερόμενο "μετρητή της ταχύτητας ήχου" μέσω κατάλληλης σύνδεσης αλλά και με συμβατικό τρόπο (με πληκτρολόγηση των δεδομένων). |  |  |
|  | 16) Το σύστημα να έχει τη δυνατότητα να παράγει χρόνο και θέση για την πληροφορία που προέρχεται από το σύστημα και να αναλύει την ανακλώμενη από τον πυθμένα ενέργεια, οι τιμές της οποίας θα εμφανίζονται σε μια έγχρωμη κωδικοποιημένη οθόνη. |  |  |
|  | 17) Το σύστημα να λαμβάνει ακριβή μέτρηση του χρόνου και παλμό 1PPS από το σύστημα προσδιορισμού της θέσης που θα χρησιμοποιηθεί. |  |  |
|  | 18) Το λογισμικό να αποδέχεται οποιαδήποτε ψηφιακή πληροφορία /δεδομένα σε δομές DXF, ASCII, S57, όπως π.χ. ακτογραμμή, με σκοπό να διευκολύνεται ο σχεδιασμός της εργασίας στο πεδίο και στο γραφείο. Για τον σκοπό αυτό, ο προμηθευτής θα πρέπει να εισαγάγει τόσο στο λογισμικό συλλογής όσο και στο λογισμικό επεξεργασίας και απόδοσης δεδομένων, οποιοδήποτε ψηφιακό αρχείο DXF, ASCII, S57 που θα του δοθεί. |  |  |
|  | 19) Το λογισμικό να δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να ορίζει γραμμές υδρογράφησης, γεωγραφικά σύμβολα, ενδιαφέροντες στόχους καθώς επίσης και πολυγωνικές περιοχές |  |  |
|  | 20) Το λογισμικό να επιτρέπει στο χρήστη να έχει πρόσβαση στα πρωτογενή δεδομένα (raw data), με σκοπό τον επανέλεγχο τους αν αυτό απαιτηθεί. |  |  |
|  | 21) Το λογισμικό να είναι ικανό να προσθέτει, αφαιρεί, και να συνδυάζει ψηφιακά μοντέλα εδάφους (DEMs), δημιουργημένα από στοιχεία που προέρχονται από πολυδεσμικά ηχοβολιστικά ή μονής δέσμης ηχοβολιστές που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια υδρογράφησης επί κυρίων γραμμών ή γραμμών ελέγχου, ώστε να |  |  |
|  | διευκολύνεται ο ποιοτικός έλεγχος των συλλεγόμενων δεδομένων και ο υπολογισμός όγκων μεταξύ διαφορετικών επιφανειών θαλασσίου πυθμένα. |  |  |
|  | 22) Το λογισμικό να είναι ικανό να λαμβάνει χειροκίνητα και αυτόματα δεδομένα παλίρροιας. |  |  |
|  | 23) Το λογισμικό να έχει τη δυνατότητα ελέγχου των συλλεγόμενων στοιχείων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του συστήματος (σε πραγματικό χρόνο ή κοντά σε πραγματικό χρόνο), με χρήση Ethernet ή / και σειριακής επικοινωνίας RS232, ή άλλης κατάλληλης θύρας. |  |  |
|  | 24) Το λογισμικό είναι επιθυμητό να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με ψηφιακούς ηχοβολιστές πλευρικής σάρωσης (S.S.S.). Να αναφερθούν οι τύποι των ηχοβολιστικών πλευρικής σάρωσης που δύνανται να συνδεθούν και να λειτουργήσουν ομαλά με το προσφερόμενο λογισμικό. |  |  |
|  | 25) Το λογισμικό να διαθέτει ενσωματωμένη ρουτίνα για την εκτέλεση του Multibeam calibration. Να υποβληθούν τα σχετικά manual εκτέλεσης του calibration. |  |  |
|  | V. Τεχνικά Χαρακτηριστικά φορητού Η/Υ για τη διασύνδεση με το μη επανδρωμένο σκάφος και την επεξεργασία των υδρογραφικών δεδομένων. |  |  |
|  | 1) Να προσφερθεί ένας φορητός υπολογιστής που θα υποστηρίζει το προσφερόμενο λογισμικό. Να έχει τα παρακάτω ελάχιστα χαρακτηριστικά: |  |  |
|  | 2) Επεξεργαστής: τουλάχιστον σύγχρονος 8πύρηνος 11ης γενιάς, i7 ή ανώτερος |  |  |
|  | 3) Μνήμη RAM: 32 GΒ DDR4 |  |  |
|  | 4) Σκληρός δίσκος: τουλάχιστον 1ΤΒ (SSD) |  |  |
|  | 5) Οθόνη διάστασης διαγώνιου: τουλάχιστον 17in. |  |  |
|  | 6) Κάρτα γραφικών τύπου NVIDIA QUADRO T2000 ή ανώτερη με μνήμη τουλάχιστον 4 GΒ |  |  |
|  | 7) Ποντίκι: Τεχνολογία Laser |  |  |
|  | 8) Πληκτρολόγιο: Με διάταξη πλήκτρων Ελληνική και Αγγλική |  |  |
|  | 9) Λειτουργικό Σύστημα: Microsoft Windows 11 Pro 64bit ή νεότερο. |  |  |
|  | 10) Να διαθέτει απαραίτητο αριθμό θυρών, για την σύνδεση όλων των προσφερόμενων συσκευών στον H/Y, για την άρτια λειτουργεία του συστήματος, καθώς επίσης και ικανό αριθμό USB και multi-port θυρών. |  |  |
|  | 11) Κατ’ ελάχιστον να διαθέτει: 3 x USB 3.0, 1 x HDMI, 1xΘύρα Ethernet 10/100/1000 Mbps, Bluetooth, WiFi a/b/g/n, με όλους τους κατάλληλους μετατροπείς. |  |  |
|  | 12) Να διαθέτει ενσωματωμένη κάμερα και μικρόφωνο |  |  |
|  | 13) Να προσφερθεί και επιπρόσθετη μονάδα αποθήκευσης του μεγάλου όγκου συλλεγόμενων δεδομένων. Κατ’ ελάχιστον μονάδα εξωτερικού δίσκου χωρητικότητας 5TB 2.5" USB 3.0 |  |  |
|  | 14) Τσάντα μεταφοράς του laptop. |  |  |
|  | 15) Να προσφερθεί οθόνη διαγώνιας διάστασης τουλάχιστον 21 ιντσών η οποία θα χρησιμοποιείται στην επεξεργασία των Υδρογραφικών μετρήσεων. |  |  |
|  | VI. Υποδομή Προμηθευτή – Παρεχόμενες Υπηρεσίες |  |  |
|  | 1) Ο προμηθευτής να διαθέτει τμήμα Service με εξειδικευμένο προσωπικό, με ικανό στoκ ανταλλακτικών. Το εργαστήριο Service να είναι πιστοποιημένο από τον κατασκευαστικό οίκο. |  |  |
|  | 2) Το μη επανδρωμένο σκάφος και ο προσφερόμενος υδρογραφικός εξοπλισμός να διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας δώδεκα (12) μηνών από την οριστική παραλαβή. |  |  |
|  | 3) Το λογισμικό συλλογής και επεξεργασίας των Υδρογραφικών δεδομένων να είναι της πλέον πρόσφατης τρέχουσας έκδοσης κατά την στιγμή της παράδοσης και να διαθέτει υποστήριξη λειτουργίας και δυνατότητα εγκατάστασης νέων εκδόσεων διάρκειας δώδεκα (12) μηνών από την οριστική παραλαβή. |  |  |
|  | 4) O προσφέρων να διαθέτει αποδεδειγμένα το κατάλληλα εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό για την εκτέλεση και υποστήριξη της προμήθειας. |  |  |
|  | 5) Τις προσφορές να συνοδεύουν επίσημα τεχνικά φυλλάδια από την κατασκευάστρια εταιρία στα οποία να φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. |  |  |
|  | 6) Το σύστημα να συνοδεύεται κατά την παράδοση από πλήρη εγχειρίδια χρήσης και λειτουργίας καθώς και σύντομο οδηγό χρήσης. |  |  |
|  | 7) Ο προμηθευτής θα πρέπει να είναι επίσημος εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου του προσφερόμενου εξοπλισμού και να υποβάλει με την προσφορά του βεβαίωση του κατασκευαστή ότι σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε αυτόν, θα τον προμηθεύσει με το συγκεκριμένο προσφερόμενο είδος, ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή υποστήριξη του Οργανισμού. Στη βεβαίωση να γίνεται σαφής αναφορά στα στοιχεία του διαγωνισμού (αριθμός και ημερομηνία). |  |  |
|  | 8) Για την ορθή χρήση του παραπάνω εξοπλισμού (μη επανδρωμένο σκάφος με ενσωματωμένο Ηχοβολιστικό πολλαπλής δέσμης) να προσφερθεί εκπαίδευση δέκα (10) ημερών, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού |  |  |