Τεχνικές Προδιαγραφές -Ρομποτικού Γεωδαιτικού Σταθμού, (Robotic-Scanning-Imaging Total Station)

|  |  | ΝΑΙ/ΟΧΙ | ΣΧΟΛΙΑ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Το προσφερόμενο όργανο να υποστηρίζει τις εξής λειτουργίες: Ρομποτικού Γεωδαιτικού Σταθμού (Robitic Total Station) με χρήση χειριστηρίου στο στυλεό του πρίσματος, λειτουργία Laser Σαρωτή (Laser Scanner) και λειτουργία Φωτογραφικού Γεωδαιτικού Σταθμού (Imaging Total Station). |  |  |
|  | Να είναι το τελευταίο μοντέλο του εκάστοτε κατασκευαστικού Οίκου του οργάνου. |  |  |
| Α | Προδιαγραφές Τοπογραφικής λειτουργίας |  |  |
| 1 | Γωνιακή Ακρίβεια (Standard deviation according to ISO17123-3): 1” (3 cc) |  |  |
| 2 | Ελάχιστη γωνιακή ανάγνωση: 0.1" |  |  |
| 3 | Ακρίβεια Μέτρηση Αποστάσεων (Standard deviation according to ISO17123-4) |  |  |
|  | a. Με πρίσμα: 1 mm + 1.5 ppm |  |  |
|  | b. Χωρίς πρίσμα: 2 mm + 1.5 ppm |  |  |
| 4 | Χρόνος Μέτρησης Απόστασης: |  |  |
|  | a. Με πρίσμα: 1.6s |  |  |
|  | b. Χωρίς πρίσμα: 1.2s |  |  |
| 5 | Εύρος Μέτρηση Απόστασης: |  |  |
|  | a. Με ένα πρίσμα: 1m – 5500m |  |  |
|  | b. Χωρίς πρίσμα Kodak White Card (Catalog number E1527795): 1 m–800 m |  |  |
|  | c. Χωρίς πρίσμα Kodak Grey Card (Catalog number E1527795): 1 m–450 m |  |  |
| 6 | Εύρος Μέτρηση Απόστασης σε Ρομποτική λειτουργία με πρίσμα 360 μοιρών: Με βέλτιστες συνθήκες (νέφωση, ορατότητα 40km, απουσία θερμικής διάθλασης): 700 m |  |  |
| 7 | Η τεχνολογία του EDM να είναι Laser Class 1 ή Laser Class 1M, με εύρος κουκίδας στα 100 m έως 15mm. |  |  |
| 8 | Να διαθέτει καταδεκτική κουκίδα laser, τεχνολογίας Laser Class 1, με διάμετρο 10mm ± 1mm στα 100 m. |  |  |
| Β. | Προδιαγραφές λειτουργίας Σαρωτή (Laser Scanner) |  |  |
| 1 | Ρυθμός σάρωσης ανά 1s: >25000 σημεία |  |  |
| 2 | Διάκενο σημείων σάρωσης: σε διάφορες τιμές μεταξύ 10 mm και 50 mm κατ΄ επιλογή του χρήστη για απόσταση 50 m. |  |  |
| 3 | Θόλος σάρωσης: 360 deg x 300 deg κατ’ ελάχιστο |  |  |
| 4 | Χρόνος σάρωσης: |  |  |
|  | a. Ταχεία σάρωση 360 deg x 300 deg με πυκνότητα 50 mm spacing @ 50 m : 12 min. |  |  |
|  | b. Τυπική σάρωση 90 deg x 45 deg με πυκνότητα 25 mm spacing @ 50 m : 12 min. |  |  |
| 5 | Αποστάσεις Σάρωσης |  |  |
|  | a. Kodak White Card (Catalog number E1527795) 0.9 m–600 m |  |  |
|  | b. Kodak Gray Card (Catalog number E1527795) 0.9 m–350 m |  |  |
| 6 | Ακρίβεια Σάρωσης |  |  |
|  | a. Γωνιακή ακρίβεια σάρωσης : 5” (15 cc) |  |  |
|  | b. 3D ακρίβεια θέσης στα 100 m : 2.5 mm |  |  |
| Γ. | Προδιαγραφές λειτουργίας Φωτογραφικού Γεωδαιτικού Σταθμού (Imaging Station) |  |  |
| 1 | Να διαθέτει τουλάχιστον τρεις καλιμπραρισμένες κάμερες παράλληλες ή ομοαξονικές με τη διεύθυνση μέτρησης, ανάλυσης τουλάχιστον 8 MP έκαστη. |  |  |
| 2 | Το μέγιστο οπτικό πεδίο να είναι τουλάιστον 50 deg οριζόντια επί 40 deg κάθετα. |  |  |
| 3 | Το ελάχιστο οπτικό πεδίο να είναι το πολύ 0.60 deg οριζόντια επί 0.50 deg κάθετα. |  |  |
| 4 | Το μέγιστο οπτικό zoom, (χωρίς παρεμβολή) να είναι τουλάχιστον 100 x. |  |  |
| 5 | Να διαθέτει αυτόματη εξισορρόπηση λευκού. |  |  |
| 6 | Να παρέχει ζωντανή εικόνα με ρυθμό τουλάχιστον έως 15fps. |  |  |
| 7 | Το εύρος θόλου λειτουργίας των καμερών να είναι 360 deg x 300 deg κατ’ ελάχιστο |  |  |
| Δ. | Γενικά Χαρακτηριστικά Ρομποτικού Γεωδαιτικού Σταθμού |  |  |
| 1 | Να διαθέτει επικοινωνία WiFi και Radio για σύνδεση με το χειριστήριο. Μέγιστη απόσταση μεταξύ οργάνου και χειριστηρίου στη Λειτουργία τουλάχιστον 300 m. |  |  |
| 2 | Να είναι ανθεκτικό σε υγρασία και σκόνη κατά πρότυπο IP-rating: IP55 |  |  |
| 3 | Το θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας να είναι από -20 °C έως 50 °C |  |  |
| 4 | Να διαθέτει τεχνολογία ηλεκτρομαγνητικής κίνησης, χωρίς γρανάζια. |  |  |
| 5 | Να διαθέτει αποσπώμενη μπαταρία Li-Ion που θα εξασφαλίζει διάρκεια λειτουργίας τουλάχιστον δύο (x2) ωρών. Να προσφερθούν συνολικά τρεις (x3) Li-Ion αποσπώμενες μπαταρίες. |  |  |
| 6 | Να έχει βάρος κάτω από 9 kg με τη μπαταρία και το τρικόχλιό του. |  |  |
| 7 | Να διαθέτει ρουτίνα για calibration στο πεδίο. |  |  |
| 8 | Να έχει προτεινόμενο από τον κατασκευαστή του διάστημα μεταξύ των Service τα δύο (2) έτη. |  |  |
| Ε. | Γενικά Χαρακτηριστικά Χειριστηρίου Το προσφερόμενο χειριστήριο πεδίου θα πρέπει να έχει αναπτυχθεί από τον ίδιο Οίκο που έχει αναπτύξει και κατασκευάσει τον προσφερόμενο Ρομποτικό Γεωδαιτικό Σταθμό και το λογισμικό πεδίου, για μέγιστη σταθερότητα και αξιοπιστία λειτουργίας. Το προσφερόμενο με το σύστημα χειριστήριο πεδίου να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά. |  |  |
| 1 | Να χρησιμοποιεί λειτουργικό σύστημα Windows 10. |  |  |
| 2 | Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής LED (touch screen), με το μέγεθος της να είναι τουλάχιστον 7’’. |  |  |
| 3 | Να έχει επεξεργαστική μνήμη 8GB RAM και αποθηκευτική μνήμη τουλάχιστον 128GB για την καταγραφή των μετρήσεων πεδίου. |  |  |
| 4 | Να διαθέτει ενσωματωμένη Bluetooth 4.0 τεχνολογία, WiFi και Radio για την ασύρματη επικοινωνία με τον Ρομποτικού Γεωδαιτικού Σταθμό. |  |  |
| 5 | Να διαθέτει ενσωματωμένο modem κινητού τηλεφώνου τουλάχιστον 4G για πρόσβαση στο internet. |  |  |
| 6 | Να λειτουργεί σε θερμοκρασίες από -20oC έως 60οC, να αντέχει σε βροχή, υγρασία, σκόνη, άμμο κατά πρότυπο IP-rating: IP68 αλλά και να καλύπτει στρατιωτικές προδιαγραφές για κραδασμούς και δονήσεις. |  |  |
| 7 | Το βάρος του να μην ξεπερνά το 1,5kg. |  |  |
| 8 | Να διαθέτει αποσπώμενη μπαταρία για διάρκεια λειτουργίας 8 ωρών και φορτιστή. |  |  |
| 9 | Να διαθέτει πλήρες αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο με φυσικά φωτιζόμενα πλήκτρα. |  |  |
| 10 | Να διαθέτει ηχείο και μικρόφωνο για απομακρυσμένη επικοινωνία υποστήριξης. |  |  |
| 11 | Να διαθέτει ενσωματωμένη κάμερα τουλάχιστον 8 Mp. |  |  |
| 12 | Να διαθέτει ενσωματωμένο δέκτη GNSS. |  |  |
| ΣΤ | Λογισμικό Πεδίου Το προσφερόμενο λογισμικό πεδίου θα πρέπει να έχει αναπτυχθεί από τον ίδιο Οίκο που έχει αναπτύξει και κατασκευάσει τον προσφερόμενο γεωδαιτικό σταθμό και το χειριστήριο πεδίου, για μέγιστη σταθερότητα και αξιοπιστία λειτουργίας. Το λογισμικό πεδίου πρέπει να έχει τις παρακάτω δυνατότητες: |  |  |
| 1 | Να υποστηρίζει διάφορα datum και προβολικά συστήματα συντεταγμένων και ειδικότερα την ΕΓΣΑ87, την HEPOS_GGRS/TM87, την HTRS07/TM07 και την UTM. Να υποστηρίζει τοπικά και αυθαίρετα συστήματα συντεταγμένων. |  |  |
| 2 | Θα πρέπει να παρέχει πλήρη υποστήριξη λειτουργίας του προσφερόμενου Ρομποτικού Γεωδαιτικού Σταθμού, για όλες τις εφαρμογές που περιγράφονται στις παραπάνω παραγράφους. |  |  |
| 3 | Θα πρέπει να παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα εκτέλεση γενικών Τοπογραφικών εφαρμογών όπως: αποτύπωση σημείων, αποτύπωση μέσω κωδικών και χαράξεις σημείων και ευθυγραμμιών και σημείων παραπλεύρως της ευθυγραμμίας. |  |  |
| 4 | Να υποστηρίζει την ρύθμιση για ορισμό περιοχής σάρωσης με χρήση Laser Scanner, γραφικά ή αναλυτικά. |  |  |
| 5 | Να παρέχει στο χρήστη την επιλογή ρύθμισης της ανάλυσης των φωτογραφιών της περιοχής σάρωσης. |  |  |
| 6 | Το λογισμικό πεδίου να υποστηρίζει την εισαγωγή και εξαγωγή αρχείων μορφής DXF, SHP, XML, LAS και αρχείων συντεταγμένων μορφής ASCII. |  |  |
| 7 | Θα πρέπει να υποστηρίζει την επιβολή μοντέλων γεωειδούς για τη σωστή μετατροπή των γεωμετρικών υψομέτρων σε ορθομετρικά. |  |  |
| 8 | Να παρέχει πληροφορίες μήκος μεταξύ σημείων και εμβαδόν επιφάνειας στο πεδίο. |  |  |
| 9 | Να υποστηρίζει την εισαγωγή αρχείων μορφής Raster ως υπόβαθρο. |  |  |
| 10 | Ο χρήστης να έχει τη δυνατότητα, μέσω ειδικής εφαρμογής του λογισμικού, για πλήρη πρόσβαση στα αρχεία των μετρήσεων (cloud) από οπουδήποτε υπάρχει σύνδεση internet (PC, κινητό τηλ κτλ) για εύκολη μεταφορά τους (εισαγωγή ή εξαγωγή από το χειριστήριο). |  |  |
| Η | Λογισμικό Γραφείου |  |  |
| 1 | Να λειτουργεί σε περιβάλλον Windows, να υποστηρίζεται από γραφικό περιβάλλον και να είναι φιλικό προς το χρήστη. |  |  |
| 2 | Να υποστηρίζει επεξεργασία όλων των δορυφορικών σημάτων GNSS. |  |  |
| 3 | Να υποστηρίζει όλες τις τοπογραφικές post-processing τεχνικές μέτρησης (static, fast static, stop and go και Kinematic) για εφαρμογές που εκτελούνται με δορυφορικούς δέκτες. |  |  |
| 4 | Να υποστηρίζει PPP λειτουργίες. |  |  |
| 5 | Να έχει την δυνατότητα εισαγωγής δορυφορικών δεδομένων σε μορφή RINEX από τοπικούς δίσκους. |  |  |
| 6 | Το λογισμικό να διαθέτει δυνατότητα ελέγχου σφάλματος κλεισίματος βρόγχων και σφάλματος επαναλαμβανόμενων βάσεων. Επίσης, να εκτελεί συνόρθωση του επιλυμένου δικτύου (Network Adjustment) με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων με το σύνολο των δεδομένων που εισάγονται (total station , δορυφορικούς δέκτες GNSS κ.α.). |  |  |
| 7 | Το πρόγραμμα να υποστηρίζει συστήματα συντεταγμένων που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα μεταξύ των οποίων τα συστήματα: ΕΓΣΑ87, HEPOS_GGRS/TM87, HTRS07/TM07 και UTM. |  |  |
| 8 | Το πρόγραμμα να υποστηρίζει τη δημιουργία και τη διαχείριση τοπικών συστημάτων συντεταγμένων. |  |  |
| 9 | Να παρέχει την δυνατότητα εισαγωγής μοντέλου γεωειδούς για τον υπολογισμό ορθομετρικών υψομέτρων. |  |  |
| 10 | Να παρέχει την δυνατότητα εισαγωγής και εξαγωγής των δεδομένων σε μορφές user defined ASCII και DXF. |  |  |
| 11 | Να παρέχει τη δυνατότητα εξαγωγής αναφορών της εργασίας. |  |  |
| 12 | Να διαθέτει εργαλεία Google Earth. |  |  |
| 13 | Το λογισμικό να διαθέτει ρουτίνα δημιουργίας βιβλιοθήκης χαρακτηριστικών (Features) και των αντίστοιχων ιδιοτήτων τους (attributes). |  |  |
| 14 | Το λογισμικό να διαχειρίζεται δεδομένα που έχουν παραχθεί από χωροβάτες. |  |  |
| 15 | Να είναι συμβατό με το λογισμικό Google SketchUp |  |  |
| 16 | Να είναι δυνατό να πραγματοποιεί ταχυμετρική απόδοση των σημείων. |  |  |
| 17 | Να είναι δυνατό να πραγματοποιεί επίλυση πολυγωνικών οδεύσεων. |  |  |
| 18 | Να επιτρέπεται η δημιουργία υψομετρικού μοντέλου και ο σχεδιασμός ισοϋψών καμπυλών και γενικά να διαθέτει εργαλεία διαχείρισης επιφανειών. |  |  |
| 19 | Να διαθέτει εργαλεία γεωαναφοράς εικόνας χάρτη. |  |  |
| 20 | Να διαχειρίζεται νέφη σημείων. |  |  |
| 21 | Να επιτρέπει τη δημιουργία μακροεντολών. |  |  |
| 22 | Να επιτρέπει την εισαγωγή και επισκόπηση δεδομένων Mobile Mapping. |  |  |
| 23 | Να επιτρέπει τη δημιουργία πανοραμικών εικόνων. |  |  |
| 24 | Να μπορεί να επεξεργαστεί στοιχεία οδού (μηκοτομή, διατομές, διάγραμμα επικλίσεων κτλ) |  |  |
| 25 | Να μπορεί να πραγματοποιήσει αυτόματη διαστασιολόγηση. |  |  |
| 26 | Το λογισμικό να μπορεί να πραγματοποιήσει scan registration. |  |  |
| 27 | Το λογισμικό να μπορεί να δημιουργήσει ορθοφωτογραφία. |  |  |
| 28 | Το λογισμικό να μπορεί να δημιουργήσει νέα στάση scan. |  |  |
| 29 | Το λογισμικό να μπορεί να γεωαναφέρει νέφη σημείων. |  |  |
| 30 | Το λογισμικό να μπορεί να πραγματοποιήσει αυτόματο classification νέφους σημείων και να κατηγοριοποιήσει το νέφος σημείων σε κατηγορίες (π.χ. έδαφος, κτήρια, βλάστηση κλπ). |  |  |
| 31 | Το λογισμικό να επιτρέπει στο χρήστη να πραγματοποίησει απόδοση και να δημιουργήσει CAD σημεία από τις στάσεις scan. |  |  |
| 32 | Το λογισμικό να μπορεί να διαχειριστεί εικόνες παραγόμενες από drone και να παράγει με φωτογραμμετρικό τρόπο ορθοφωτοχάρτη, νέφος σημείων και ορθομωσαϊκό. |  |  |
| 33 | Το λογισμικό με αναβάθμιση να μπορεί να πραγματοποίησει εισαγωγή και εξαγωγή GIS βάσης δεδομένων. |  |  |
| 34 | Το λογισμικό με αναβάθμιση να μπορεί να διαχειριστεί GIS δεδομένα και να εξάγει αρχείο FXL. |  |  |
| Θ. | Ηλεκτρονικός υπολογιστής τύπου Desktop με τις ακόλουθες δυνατότητες: |  |  |
| 1 | Επεξεργαστής: τουλάχιστον σύγχρονος 8πύρηνος 11ης γενιάς, i7 ή ανώτερος |  |  |
| 2 | Μνήμη RAM: 32 GΒ DDR4 |  |  |
| 3 | Σκληρός δίσκος: τουλάχιστον 1ΤΒ (SSD) |  |  |
| 4 | Κάρτα γραφικών τύπου NVIDIA QUADRO T2000 ή ανώτερη με μνήμη τουλάχιστον 4 GΒ |  |  |
| 5 | Ποντίκι: Τεχνολογία Laser |  |  |
| 6 | Πληκτρολόγιο: Με διάταξη πλήκτρων Ελληνική και Αγγλική |  |  |
| 7 | Λειτουργικό Σύστημα: Microsoft Windows 11 Pro 64bit ή νεότερο. |  |  |
| 8 | Να διαθέτει απαραίτητο αριθμό θυρών, για την σύνδεση όλων των προσφερόμενων συσκευών στον H/Y, για την άρτια λειτουργεία του συστήματος, καθώς επίσης και ικανό αριθμό USB και multi-port θυρών. |  |  |
| 8 | Κατ’ ελάχιστον να διαθέτει: 3 x USB 3.0, 1 x HDMI, 1xΘύρα Ethernet 10/100/1000 Mbps, Bluetooth, WiFi a/b/g/n, με όλους τους κατάλληλους μετατροπείς. |  |  |
| 10 | Να προσφερθεί οθόνη διαγώνιας διάστασης τουλάχιστον 21 ιντσών η οποία θα χρησιμοποιείται στην επεξεργασία των μετρήσεων. |  |  |
| Ι | Παρελκόμενα είδη |  |  |
| 1 | Ένας τρίποδας κατάλληλος για χρήση Ρομποτικού Γεωδαιτικού Σταθμού. |  |  |
| 2 | Ένα κατάφωτο 360 μοιρών για χρήση με Ρομποτικό Γεωδαιτικό Σταθμό. |  |  |
| 3 | Ένα τηλεσκοπικό στυλεό από ανθρακονήματα ύψους έως 2.25m |  |  |
| 4 | Ένα φορτιστή δύο θέσεων για τις μπαταριές του Ρομποτικού Γεωδαιτικού Σταθμού |  |  |
| 5 | Ένα μπράτσο στήριξης του χειριστηρίου στον στυλεό. |  |  |
| 6 | Θήκες για μεταφορά του Ρομποτικό Γεωδαιτικό Σταθμό και του χειριστηρίου στο πεδίο. |  |  |
| Κ | Υποδομή Προμηθευτή |  |  |
| 1 | Ο προμηθευτής να διαθέτει τμήμα Service με εξειδικευμένο προσωπικό, με ικανό στoκ ανταλλακτικών. Το εργαστήριο Service να είναι πιστοποιημένο από τον κατασκευαστικό οίκο. |  |  |
| 2 | Ο προσφερόμενος γεωδαιτικός σταθμός αλλά και το προσφερόμενο χειριστήριο να διαθέτουν εργοστασιακή εγγύηση διάρκειας ενός (1) έτους από την οριστική παραλαβή. |  |  |
| 3 | Το προσφερόμενο λογισμικό πεδίου να είναι της πλέον πρόσφατης τρέχουσας έκδοσης κατά την στιγμή της παράδοσης. |  |  |
| 4 | Το προσφερόμενο λογισμικό γραφείου να είναι της πλέον πρόσφατης τρέχουσας έκδοσης κατά την στιγμή της παράδοσης. |  |  |
| 5 | O προσφέρων να έχει εκτελέσει στο παρελθόν προμήθειες τοπογραφικών οργάνων σε Δημόσιους οργανισμούς. |  |  |
| 6 | O προσφέρων να διαθέτει αποδεδειγμένα το κατάλληλα εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό για την εκτέλεση και υποστήριξη της προμήθειας. |  |  |
| 7 | Τις προσφορές να συνοδεύουν επίσημα τεχνικά φυλλάδια από την κατασκευάστρια εταιρία στα οποία να φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. |  |  |
| 8 | Το σύστημα να συνοδεύεται κατά την παράδοση από πλήρη εγχειρίδια χρήσης και λειτουργίας καθώς και σύντομο οδηγό χρήσης. |  |  |
| 9 | Ο προμηθευτής θα πρέπει να είναι επίσημος εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου και να υποβάλει με την προσφορά του βεβαίωση του κατασκευαστή ότι σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε αυτόν, θα τον προμηθεύσει με το συγκεκριμένο προσφερόμενο είδος, ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή υποστήριξη του Οργανισμού. Στη βεβαίωση να γίνεται σαφής αναφορά στα στοιχεία του διαγωνισμού (αριθμός και ημερομηνία). |  |  |