Τεχνικές Προδιαγραφές - Μη επανδρωμένου τετρακόπτερου  με κάμερες

|  |  | ΝΑΙ/ΟΧΙ | ΣΧΟΛΙΑ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Πτητικό μέσο |  |  |
|  | Να διαθέτει τέσσερεις (4) ηλεκτρικούς κινητήρες |  |  |
|  | Να διαθέτει τέσσερεις (4) έλικες και να προσφέρονται επιπλέον δύο (2) έλικες |  |  |
|  | Να μην υπερβαίνει σε βάρος τα 950g με τη μπαταρία |  |  |
|  | Να διαθέτει μέγιστη ταχύτητα ανόδου τουλάχιστον 7m/s |  |  |
|  | Να μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα τουλάχιστον 15m/s |  |  |
|  | Να έχει αντοχή στον άνεμο τουλάχιστον 10m/s |  |  |
|  | Nα έχει χρόνο πτήσης τουλάχιστον 40 λεπτά χωρίς αλλαγή μπαταρίας |  |  |
|  | Να παρέχεται μία (1) μπαταρία χωρητικότητας τουλάχιστον 5000 mAh |  |  |
|  | Να παρέχονται τέσσερεις (4) μπαταρίες χωρητικότητας τουλάχιστον 5000 mAh έκαστη |  |  |
|  | Να παρέχεται hub για φόρτιση έως τριών (3) μπαταριών |  |  |
|  | Να διαθέτει ενσωματωμένο δέκτη GNSS για πλοήγηση, που να χρησιμοποιεί GPS, GLONASS, Galileo δορυφορικά σήματα |  |  |
|  | Να διαθέτει δυνατότητα High-Precision RTK με οριζοντιογραφική ακρίβεια 1 cm + 1 ppm και κατακόρυφη ακρίβεια 1.5 cm + 1 ppm (RMS), για ελαχιστοποίηση χρήσης φωτοσταθερών σημείων |  |  |
|  | Να διαθέτει τουλάχιστον 5 αισθητήρες αναγνώρισης εμποδίων και αποφυγής τους |  |  |
|  | Να διαθέτει φάρο |  |  |
|  | Να διαθέτει ενσωματωμένο gimbal τριών αξόνων |  |  |
|  | Ευρυγώνια RGB κάμερα |  |  |
|  | Να διαθέτει αισθητήρα 4/3’’ |  |  |
|  | Να διαθέτει ανάλυση 20Μ |  |  |
|  | Να διαθέτει μηχανικό κλείστρο με μέγιστη ταχύτητα 1/2000s |  |  |
|  | Να διαθέτει μέγιστο μέγεθος φωτογραφίας 5280x3956 και να τις αποθηκεύει σε φορμάτ JPEG |  |  |
|  | Να καταγράφει και να αποθηκεύει 4Κ βίντεο |  |  |
|  | Ευρυγώνια RGB κάμερα |  |  |
|  | Να διαθέτει αισθητήρα 4/3’’ |  |  |
|  | Να διαθέτει ανάλυση 20Μ |  |  |
|  | Να διαθέτει μηχανικό κλείστρο με μέγιστη ταχύτητα 1/2000s |  |  |
|  | Να διαθέτει μέγιστο μέγεθος φωτογραφίας 5280x3956 και να τις αποθηκεύει σε φορμάτ JPEG |  |  |
|  | Να καταγράφει και να αποθηκεύει 4Κ βίντεο |  |  |
|  | Τηλεκάμερα |  |  |
|  | Να διαθέτει αισθητήρα 1/2’’ |  |  |
|  | Να διαθέτει ανάλυση 12Μ |  |  |
|  | Να διαθέτει ψηφιακό zoom 8x και υβριδικό zoom 56x |  |  |
|  | Να διαθέτει ηλεκτρονικό κλείστρο με μέγιστη ταχύτητα 1/8000s |  |  |
|  | Να διαθέτει μέγιστο μέγεθος φωτογραφίας 4000x3000 και να τις αποθηκεύει σε φορμάτ JPEG |  |  |
|  | Να καταγράφει και να αποθηκεύει 4Κ βίντεο |  |  |
|  | Χειριστήριο με ενσωματωμένο λογισμικό χειρισμού του πτητικού μέσου |  |  |
|  | Να λειτουργεί σε συχνότητες 2400-2483 GHz και 5725 - 5850 GHz |  |  |
|  | Να έχει εμβέλεια μετάδοσης τουλάχιστον 15km FCC compliant & 8km CE compliant |  |  |
|  | Να διαθέτει ενσωματωμένη έγχρωμη οθόνη τουλάχιστον 5.5’’, με ανάλυση τουλάχιστον 1980x1080 |  |  |
|  | Να διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία τουλάχιστον 5000 mAh |  |  |
|  | Το λογισμικό να παρέχει ασφαλιστικές δικλείδες όπως αυτόματη επιστροφή στο σημείο απογείωσης και ενεργοποίηση συναγερμού χαμηλής μπαταρίας |  |  |
|  | Το λογισμικό να προσφέρει τη δυνατότητα σύνδεσης του αερομοντέλου σε δίκτυο μόνιμων σταθμών αναφοράς για λήψη διορθώσεων |  |  |
|  | Το λογισμικό να κάνει σχεδιασμό πτήσης με επιλογή περιοχής πτήσης ή με waypoints ή με εισαγωγή kml αρχείου |  |  |
|  | Να προσφέρεται σκληρή θήκη ασφαλούς μεταφοράς του τετρακόπτερου και των παρελκομένων του |  |  |
|  | Εγγύηση εξοπλισμού |  |  |
|  | Να προσφέρεται εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους για το σύνολο του εξοπλισμού. Η εγγύηση θα πρέπει να καλύπτεται on-site. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τη διαδικασία και τα έξοδα αποστολής και επιστροφής του εξοπλισμού κατά τη διάρκεια της εγγύησης. |  |  |
|  | Υποδομή προμηθευτή |  |  |
|  | Ο προμηθευτής να διαθέτει τμήμα Service με εξειδικευμένο προσωπικό, με ικανό στoκ ανταλλακτικών. |  |  |
|  | O προσφέρων να διαθέτει αποδεδειγμένα το κατάλληλα εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό για την εκτέλεση και υποστήριξη της προμήθειας. |  |  |
|  | Τις προσφορές να συνοδεύουν επίσημα τεχνικά φυλλάδια από την κατασκευάστρια εταιρία στα οποία να φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής θα πρέπει να είναι επίσημος εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου του προσφερόμενου εξοπλισμού και να υποβάλει με την προσφορά του βεβαίωση του κατασκευαστή ότι σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε αυτόν, θα τον προμηθεύσει με το συγκεκριμένο προσφερόμενο είδος, ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή υποστήριξη του Οργανισμού. Στη βεβαίωση να γίνεται σαφής αναφορά στα στοιχεία του διαγωνισμού (αριθμός και ημερομηνία). |  |  |