ΧΡΗΣΗ :  2014

Κωδ. Αριθ.: 12.00.09

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

της  ζητούμενης δαπάνης για την προμήθεια ενός μεταλλικού κλωβού ασφαλείας για τις ανάγκες της Δ/νσης Προγραμματισμού & Συντονισμού Φορτ/κων εργασιών.

| α/α | ΚΑ | Περιγραφή του υπό προμήθεια είδους | Ποσότητα Προμήθειας | Τιμή μονάδας (Ευρώ) | Συνολική δαπάνη (Ευρώ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Μεταλλικός κλωβός ασφαλείας 20’ κατάλληλος για μεταφορά/ ανάρτηση από spreader και περονοφόρο. | 1 | 28.000,00 | 28.000,00 |
|  |  | Χρήση: Από λιμενεργατικό προσωπικό για την διευκόλυνση της ασφαλούς εκτέλεσης εργασιών σε ύψος κατά την φορτοεκφόρτωση των εμπορευματοκιβωτίων από τις Γερανογέφυρες του Προβλήτα Ι του Ν. ΣΕΜΠΟ/ ΟΛΠ Α.Ε. Για την σύνταξη της προσφοράς να ληφθεί υπόψη το έντονα διαβρωτικό θαλάσσιο περιβάλλον και υψηλές θερμοκρασίες κατά την καλοκαιρινή περίοδο (μεταλλική κατασκευή/ βαφή). TEXNIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να πληροί από πλευράς σχεδιασμού και κατασκευής τα προβλεπόμενα στους σχετικούς Κανονισμούς και Πρότυπα, όπως: Σχετικοί κανονισμοί: - EC machinery guidelines (98/37/EC) - EN ISO 12100-1- 1:2004 - EN ISO 12100-1- 1:2004 - UNE-EN 1808:2000 - DIN EN 1808 Safety Requirements on - Suspended Access Equipment - Steel construction - DIN 15018 Part 1and 18800 Part 2 - Stability DIN 4114 ή νεώτεροι και ισοδύναμοι αυτών οι οποίοι θα αναφέρονται με την προσφορά. Μεταλλική κατασκευή: Μεταλλική κατασκευή σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές για την ασφαλή εργασία σε ύψος. Βαφή – χρώμα Το χρώμα του κλωβού θα δοθεί από τον ΟΛΠ με την ανάθεση της παραγγελίας. Με την παραλαβή θα υποβληθούν πιστοποιητικά βαφής και εγγύηση βαφής. Δάπεδο: Από κατάλληλο ανθεκτικό θερμοπλαστικό για έξτρα πρόσφυση (αντιολισθητικό δάπεδο) για ασφάλεια κινήσεων και χρήσης από το προσωπικό και να διαθέτει σύστημα αποστράγγισης. Διαστάσεις: 20’ κατάλληλο για ανάρτηση από τα spreader των Γερανογεφυρών του ΣΕΜΠΟ - ΟΛΠ και για μεταφορά από περονοφόρο. Συστήματα ασφαλείας Απαραίτητο διπλό σύστημα ασφαλείας για αυτόματο κλείδωμα από τα κλειδιά του spreader και χειροκίνητα από το εσωτερικό του κλωβού. Επιθυμητό να διαθέτουν και τυχόν πρόσθετο σύστημα ασφαλείας. Εργονομία: O κλωβός θα είναι σχεδιασμένος εργονομικά έτσι ώστε να διευκολύνει τις εργασίες του προσωπικού σε ύψος. Ευκολία πρόσβασης, κατάλληλα ανοίγματα σε κάθε πλευρά (περιφερειακά) για να διευκολύνουν το έργο των λιμενεργατών σε ύψος και δύσκολες περιοχές πρόσβασης και σημεία πρόσδεσης. Πρόσβαση: Δύο θύρες (μία σε κάθε πλευρά των 20’). Η θύρα θα ανοίγει χειροκίνητα όμως θα υπάρχει κατάλληλος μηχανισμός ώστε να ασφαλίζει μόνη της στο κλείσιμο. Φορτία: Κατάλληλο για ασφαλή μεταφορά 4-6 ατόμων Πιστοποιήσεις: Με την παράδοση υποχρεωτικά θα κατατεθούν από τον προμηθευτή τα κάτωθι πιστοποιητικά από διακριβωμένους φορείς για τον σχεδιασμό, κατασκευή, ασφαλή λειτουργία και χρήση από λιμενεργατικό προσωπικό: - EC Declaration of Conformity (Directive 2006/42/CE) - Πιστοποιητικά δοκιμών με φορτία (test loads) - CE plate - Πιστοποιητικά ποιότητας για οποιοδήποτε παρελκόμενο εξοπλισμό - Σημάνσεις ασφαλούς χρήσης και λειτουργίας του κλωβού. |  |  |  |
|  |  | 1. Χρόνος παράδοσης: δύο (2) μήνες 2. Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας : 1 έτος |  |  |  |
|  |  | Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τoν Κανονισμό Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων, Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έργων, Παραχωρήσεων και Εκποιήσεων του ΟΛΠ Α.Ε. (ΦΕΚ 513/24-3-2008 τ.Β΄) |  |  |  |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 28.000,00 |
|  |  | ΦΠΑ 23% |  |  | 6.440,00 |
|  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 34.440,00 |

Πειραιάς  17 – 01 – 2014			Ε Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η

Ο Διευθυντής Προμηθειών

ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΡΑΚΟΣ

Ο Τμηματάρχης

Η/Μ Εξοπλισμού

(α.α.) ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΖΑΤΖΗΣ