70 Κάδοι απορριμμάτων εξωτερικού χώρου για το Κεντρικό Λιμάνι

Τεχνικές Προδιαγραφές

- Ποσότητα:  70 κάδοι κυλινδρικοί απλοί

- Χωρητικότητα: 80 lt

- Εξωτερικές διαστάσεις: 0,95μ*0,40μ(Υ*Π)

- Υλικό (εξωτερικά/κυρίως σώμα): Γαλβανισμένη λαμαρίνα,1,0 χιλ όπως και ο πυθμένας του κάδου, βαμμένη ηλεκτροστατικά με βαφή φούρνου για να μην οξειδώνεται. Διαστάσεις 70εκ* ύψος και διάμετρος Φ40 εκ.

- Υλικό (εσωτερικός κάδος): Γαλβανισμένη λαμαρίνα 0,5 χιλιοστών κυλινδρικού σχήματος με 2 αντικριστές χειρολαβές για εύκολη εκκένωση.

- Καπάκι (υλικό): Γαλβανισμένη λαμαρίνα, βαμμένη ηλεκτροστατικά με βαφή φούρνου για να μην οξειδώνεται, πάχους 1,0χιλ διαμορφωμένο

σε  ημισφαιρικό σχήμα. Διαστάσεις :διάμετρος 40 εκ. και ύψος 15εκ.σύνδεση με το κυρίως σώμα του κάδου με μεντεσέδες. Το καπάκι να φέρει οπή απόρριψης απορριμμάτων.

- Χρώμα: Μπλε/Θαλασσί. Για την αντισκωριακή προστασία τους τα μεταλλικά μέρη θα υποστούν επεξεργασία για την απολαδοποίησή τους και ακολούθως θα έχουν επίστρωση ψευδαργύρου και έπειτα ηλεκτροστατική βαφή (σε φούρνο), πούδρα polyester, δύο στρωμάτων χρώματος τύπου RAL.

- Λογότυπο: Οι κάδοι θα φέρουν το νέο λογότυπο του  ΟΛΠ σε πινακίδιο αλουμινίου διαστάσεων 15*25 εκ.

- Βάση στήριξης:Στη βάση τους θα φέρουν μεταλλικά γαλβανιζέ πόδια ύψους 10cm, τα οποία θα φέρουν κατάλληλη οπή, η οποία θα επιτρέπει το βίδωμά  τους στο έδαφος με μεταλλικά σιφώνια και ούπα.

- Συνδετικά στοιχεία: Τα μεταλλικά συνδετικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του κάδου (βίδες, σύνδεσμοι, κτλ) να είναι κατασκευασμένα από μέταλλα είτε θερμογαλβανισμένα, είτε ηλεκτρογαλβανισμένα όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με αμμοβολή ή ανοδείδωτα.