ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ:

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Γ2 CAR TERMINAL».

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αναφέρεται στις απαιτούμενες εργασίες για την επισκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έχουν υποστεί φθορές εντός των εγκαταστάσεων της Γ2 διαχείρισης οχημάτων και γενικού φορτίου του ΟΛΠ στο Κερατσίνι. Η συνολική επιφάνεια των προς επισκευή οδοστρωμάτων ανέρχεται σε 1.000m2.  Οι περιοχές στις οποίες θα πραγματοποιηθούν οι επισκευές απεικονίζονται ενδεικτικά στο συνημμένο σχέδιο. Προ της ενάρξεως των εργασιών, ο ανάδοχος θα προβεί σε ακριβή αποτύπωση του συνόλου των επιφανειών που θα επισκευαστούν, την οποία και θα υποβάλλει στο Τμήμα Έργων του ΟΛΠ προς έγκριση. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι ακόλουθες:

- Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.

- Καθαίρεση υφιστάμενων οδοστρωμάτων.

- Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους, όπου απαιτείται.

- Κατασκευή ασφαλτικών στρώσεων βάσης και κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5cm με χρήση κοινής ασφάλτου.

Αναλυτικά οι προς εκτέλεση εργασίες περιγράφονται παρακάτω.

- ΤΟΜΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗ

Θα πραγματοποιηθεί τομή του υφιστάμενου οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα , σε κατάλληλο πάχος, με χρήση ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόμενα όρια της κοπής και να προφυλάσσεται το παραμένον οδόστρωμα από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών.

- ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

Θα πραγματοποιηθεί αποξήλωση των υφιστάμενων οδοστρωμάτων ανεξάρτητα από το υλικό κατασκευής τους (ασφαλτοσκυρόδεμα, σκυρόδεμα άοπλο ή οπλισμένο κλπ) σε βάθος 10cm με χρήση  κατάλληλων  μηχανημάτων ή/και χειρονακτικά εφόσον απαιτείται, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά προς ανακύκλωση ή οριστική απόθεση σε αποδεκτούς χώρους.

- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ

Θα πραγματοποιηθεί κατασκευή βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους, στα σημεία που απαιτείται, από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", με συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, τη μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, καθώς και τη διάστρωση, διαβρoxή και πλήρη συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η απαιτούμενη γεωμετρική επιφάνεια.

- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ

Θα πραγματοποιηθεί κατασκευή νέου ασφαλτικού οδοστρώματος, συνολικού συμπυκνωμένου πάχους 10cm. Για την κατασκευή του νέου ασφαλτικού οδοστρώματος θα εκτελεστούν οι ακόλουθες εργασίες:

- Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο ασφαλτικό γαλάκτωμα, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική προεπάλειψη".

- Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης βάσης συμπυκνωμένου πάχους 5cm, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος".

- Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης.

- Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5cm με χρήση κοινής ασφάλτου, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος".

Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη σήμανση και τη διευθέτηση της κυκλοφορίας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τοποθέτηση προσωρινής περίφραξης πέριξ των κατασκευών, τοποθέτηση πινακίδων & αναλαμπόντων φανών, χρήση λαμαρίνων για την προσωρινή κάλυψη των ανοιγμάτων, καθώς και κάθε άλλο μέτρο που τυχόν θα υποδειχτεί από την Υπηρεσία. Η λήψη των απαραίτητων κατά περίπτωση μέτρων ασφαλείας περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές της προσφοράς του αναδόχου και δεν αποζημιώνεται ιδιαιτέρως.

Στις τιμές της προσφοράς του αναδόχου περιλαμβάνονται ανηγμένες όλες οι συνοδές εργασίες που κρίνονται απαραίτητες για της έντεχνη και άρτια ολοκλήρωση του αντικειμένου του έργου.

O Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα με ασφαλή τρόπο για προσωπικό του, ή το προσωπικό του φορέα του έργου, ή οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχημάτων ή επαγγελματικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου  και σύμφωνα με τους Νόμους,  Διατάγματα, Αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Υπηρεσίας, που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων. Με την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα εκπονήσει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και θα   καταθέσει στον εργοδότη το Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας (Σ.Α.Υ.) και τον Φάκελο Ασφάλειας & Υγείας (Φ.Α.Υ) για το σύνολο του Έργου που αναλαμβάνει, σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96. Ο ΟΛΠ ΑΕ και το αρμόδιο προσωπικό του για την εκτέλεση-επίβλεψη του έργου, δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη σχετικά με τη λήψη των  ενδεδειγμένων μέτρων για την ασφάλεια των εργασιών και του απασχολούμενου προσωπικού του Αναδόχου για την παράλειψη των οποίων αποκλειστικός υπεύθυνος είναι  ο Ανάδοχος του έργου.

Τα προϊόντα εκσκαφής και γενικά κάθε είδους άχρηστα υλικά που προέρχονται από κατεδαφίσεις, κατασκευές , αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων κλπ, θα απομακρύνονται χωρίς καθυστέρηση. Τα άχρηστα υλικά θα απομακρύνονται έστω και τμηματικά, ώστε να περιοριστεί όσο είναι δυνατό το χρονικό διάστημα υπάρξεως της ανωμαλίας στην κυκλοφορία πεζών, οχημάτων κλπ που προέρχεται από αυτό.  Υλικά που χρειάζονται να απομακρυνθούν είναι:

α. Τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών

β. Τα απόβλητα  που προέρχονται από την κατασκευή ή την κατεδάφιση έργων τεχνικών υποδομών ή/και κτιριακών έργων.

Οι εργασίες συλλογής και διαχείρισης των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής πρέπει να εκτελούνται από τον Ανάδοχο χωρίς αντίρρηση και άσχετα από το αν η ποσότητα είναι μεγάλη ή μικρή. Το σύνολο των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προς επαναχρησιμοποίηση στο ίδιο το Έργο προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, θα μεταφέρεται σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων συμβατικών, περιβαλλοντικών και λοιπών όρων.

Το κόστος υποδοχής και διαχείρισης από εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, βαρύνει τον ανάδοχο  και περιλαμβάνεται ανηγμένο στις τιμές της προσφοράς του.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος μετά την ολοκλήρωση των εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης κτιρίων και λοιπών τεχνικών έργων να καταθέτει στην επιβλέπουσα υπηρεσία βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων από εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι για τη διαχείριση των Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) ισχύουν :

- Ο Νόμος 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α): “Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης  αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. “

- η ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/23.08.2010 (ΦΕΚ 1312/24.08.2010 τεύχος Β’) “Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)” και ιδιαίτερα η παράγραφος 3β του άρθρου 7 , καθώς και

- η  ερμηνευτική εγκύκλιος αυτής με αρ. 4834/25.01.2013 Εγκύκλιος του Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλιμ. Αλ. “Διαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα - Διευκρινίσεις επί των απαιτήσεων της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β).

Πειραιάς, Ιανουάριος 2021