ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

| Ι | ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ | 2 |
| --- | --- | --- |
| ΙΙ | ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | 9 |

Ι	ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη.

1.	Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης.

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μη μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου  προκύπτει το προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί μέρους εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

1.1	Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.

1.2	Οι δαπάνες προμήθειας των πάσης φύσεως, ενσωματούμενων και μη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.

Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου.

Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους.

1.3	Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρέσιμων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού προσωπικού και των επιστατών με εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.

1.4	Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.

1.5	Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κ.λπ., στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτούμενου χώρου, η κατασκευή των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτούμενου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κ.λπ. κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) 	Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο

(β) 	Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου.

1.6	Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις,

1.7	Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.

1.8	Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητας και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως ‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.)

1.9	Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριμένες εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο.

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

1.10	Οι δαπάνες προμήθειας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που επισημαίνονται με αστερίσκο [*]).

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων

1.11	Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και προσωπικού που οφείλονται:

(α) 	σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),

(β) 	στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών),

(γ) 	στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κ.λπ.),

(δ) 	στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων,

(ε) 	στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου

(στ)	στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,

(ζ)	σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).

1.12	Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά:

(1)	Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές

(2)	Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης.

1.13	Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]),

1.14	Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.

1.15	Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη.

1.16	Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των εντοπιζομένων με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.

1.17	Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα όσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης.

1.18	Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

1.19	Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.

1.20	Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου.

1.21	Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

1.22	Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής του Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του Έργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

1.23	Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την εφαρμογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, δημιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών.

1.24	Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών έργων κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.25	Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κ.λπ.

1.26	Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.27	Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν:

(1)	τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση,

(2)	θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες.

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε:

(α) 	Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες:

- Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ.  γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

- Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

- Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

- Εξοπλισμού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.

- Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό  και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους.

- Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού γενικής χρήσης (π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα του έργου και αποκινητοποίησης με το πέρας του προβλεπόμενου χρόνου απασχόλησης.

- Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος.

- Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

- Για φόρους.

- Για εγγυητικές.

- Ασφάλισης του έργου.

- Προσυμβατικού σταδίου.

- Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας.

- Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί να προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση).

(β) 	Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες:

- Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαμβάνει τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις προβλέψεις των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων)

- Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση μη μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγμένες περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες αποζημιώσεις. Το επιστημονικό προσωπικό και οι επιστάτες, με εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται.

- Νομικής υποστήριξης

- Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση

- Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση αυτοκινήτων

- Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού

- Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς αυτούς

- Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο

- Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος

- Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, κόστος  έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του Έργου.

Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρούνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα:

Στις τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου έχει περιληφθεί η δαπάνη της καθαρής μεταφοράς, όλων των κατά περίπτωση υλικών.

ΙΙ	ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΟΜΑΔΑ Α:	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ - ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ - ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

| Άρθρο 1 (Ν.Τ.1) | Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες |
| --- | --- |
|  | Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ-6081.1 |

Εκσκαφές με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα ή χέρια) σκαμμάτων υπογείων δικτύων και γενικώς ορυγμάτων οποιουδήποτε βάθους και πλάτους (με κατακόρυφες παρειές ή κεκλιμένα πρανή) με κάθε είδους υπόγεια νερά (ή ακόμα και σε περιοχές υπό την στάθμη της θάλασσας) σε εδάφη γαιώδη ή ημιβραχώδη. Εκσκαφή μετά :

- της χρήσης πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης και φανών επισήμανσης κινδύνου,

- της χρήσης αμφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων οδού τύπου New Jersey,

- της προσωρινής γεφύρωσης των ορυγμάτων για την διέλευση πεζών, οχημάτων, εξυπηρέτηση παρόδιων ιδιοκτησιών, κλπ.

- της δημιουργίας προσπελάσεων,

- των οποιωνδήποτε ερευνητικών τομών για τον εντοπισμό αγωγών, οχετών και δικτύων των Ο.Κ.Ω., κλπ. καθώς και την επαναφορά του ορύγματος της τομής στην αρχική του κατάσταση,

- της καθαίρεσης ή/και αποξήλωσης οποιωνδήποτε τεχνικών κατασκευών, οδοστρωμάτων, αγωγών και γενικά εμποδίων από οποιοδήποτε υλικό (οπλισμένο ή άοπλο σκυρόδεμα, λιθόδεμα, λιθοδομή, οπτοπλινθοδομή, τσιμεντοστρώσεις, ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις, λιθοστρώσεις, κρασπεδόρειθρα, κλπ.),

- της κοπής των ασφαλτικών στρώσεων ή των στρώσεων από σκυρόδεμα με ασφαλτοκόφτη,

- των τυχόν αντλήσειων των κάθε είδους νερών και λυμάτων επιφανειακών ή/και υπόγειων,

- της κατάλληλης μόρφωσης του πυθμένα και των παρειών του ορύγματος,

- των διαμορφώσεων δαπέδων εργασίας (σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος) για την εκσκαφή ή/και αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφής καθώς και των προσπελάσεων σε αυτά,

- των οποιωνδήποτε απαιτουμένων αντιστηρίξεων συνεχών ή/και σποραδικών με οποιοδήποτε μέσο (ξυλοζεύγματα, κλπ.) και υποστηρίξεων κάθε είδους κατασκευών και σε οσηδήποτε έκταση απαιτούνται,

- των φορτοεκφορτώσεων και μετακινήσεων των προϊόντων εκσκαφών, καθαιρέσεων, αποξηλώσεων, κλπ. ή/και επί αυτοκινήτου, της σταλίας του αυτοκινήτου και της μεταφοράς τους,

- της εκσκαφής κάτω (ή δίπλα κατά μήκος του σκάμματος) από αγωγούς, οχετούς και λοιπά δίκτυα των Ο.Κ.Ω. (περιλαμβανομένων των υποστηρίξεων τους, των πρόσθετων δυσχερειών εκσκαφής και της αποκατάστασης, εφόσον προκληθούν φθορές),

- της αντιστήριξης ή/και αποκατάστασης (εφόσον προκληθούν φθορές) στύλων Ο.Τ.Ε, Δ.Ε.Η κλπ. που βρίσκονται κοντά στο όρυγμα που ανορύσσεται,

- της μεταφοράς επί τόπου των έργων και χρήσης κάθε είδους μηχανημάτων, εξοπλισμού, υλικών και μικροϋλικών, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη προμήθειας και εργασίας για την πλήρη ολοκλήρωση των εργασιών, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις αντίστοιχες ΕΤΕΠ.

Στο παρόν άρθρο δεν περιλαμβάνονται οι τυχόν απαιτούμενες εργασίες αποκατάστασης του ασφαλτικού δαπέδου κυκλοφορίας. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας και θα επιμετρούνται σύμφωνα με τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.

ΕΥΡΩ	Ολογράφως:

Αριθμητικώς:

| Άρθρο 2 (Ν.Τ.2) | Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου |
| --- | --- |
|  | Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ-6068 |

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων και γενικώς ορυγμάτων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στο όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων ανάλογων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης ορυγμάτων.

ΕΥΡΩ	Ολογράφως:

Αριθμητικώς:

| Άρθρο 3 (Ν.Τ.3) | Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων |
| --- | --- |
|  | Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ – 4521Β |

Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου ασφαλτικού οδοστρώματος με ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας, ήτοι:

- Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη,

- Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα),

- Αναμόχλευση των υφισταμένων στρώσεων οδοστρωσίας,

- Ενδεχόμενη διαλογή υλικών (π.χ. συλλογή και απομάκρυνση ακατάλληλων),

- Διάστρωση, διαβροχή και συμπύκνωση υφισταμένων στρώσεων οδοστρωσίας από θραυστά αδρανή, προκειμένου να ενταχθούν στην νέα διατομή της οδού ως στρώση υπόβασης ή βάσης, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη γεωμετρική επιφάνεια και ο επιθυμητός βαθμός συμπύκνωσης, χωρίς ενσωμάτωση προσθέτων υλικών,

- Διάστρωση, διαβροχή και συμπύκνωση πρόσθετου υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου (περιλαμβανομένης της προμήθειας και μεταφοράς επί τόπου), κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον,

- Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης,

- Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm,

- Διάστρωση και συμπύκνωση ασφαλτομίγματος παραγόμενου εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον κατά στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους έως 50 mm,

- Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση  εφαρμογής διπλής ασφαλτικής στρώσης.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματούμενων υλικών, η λήψη μέτρων για τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η απασχόληση προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και η συλλογή και απομάκρυνση τυχόν πλεοναζόντων υλικών και ο καθαρισμός του οδοστρώματος με χρήση μηχανικού σαρώθρου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή ανεξάρτητα από την έκταση των αποκαταστάσεων και των κυκλοφοριακών συνθηκών στην θέση εκτέλεσης των εργασιών. Οι επιμέρους εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες ΕΤΕΠ ανά επί μέρους αντικείμενο εργασιών και με τα καθοριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου έργων οδοποιίας (ΝΕΤ ΟΔΟ).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώματος, που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm.

ΕΥΡΩ	Ολογράφως:

Αριθμητικώς:

ΟΜΑΔΑ Β:	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠO ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

| Άρθρο 4 (Ν.Τ.4) | Προκατασκευασμένο ενωτικό τεμάχιο συναρμογής από οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37 |
| --- | --- |
|  | Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ-6331 |

Πλήρης κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση ενωτικού τεμαχίου συναρμογής – σύνδεσης των αγωγών Α2 και Α3, όπως φαίνεται στα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Το τεμάχιο θα κατασκευαστεί σε μονάδα προκατασκευής και θα μεταφερθεί επιτόπου του έργου προς τοποθέτηση. Οι διαστάσεις του τεμαχίου θα καθοριστούν επακριβώς στην μελέτη εφαρμογής του Αναδόχου, η οποία απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στα ακριβή δεδομένα των υφιστάμενων κατασκευών.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά :

- οι δυσχέρειες λόγω στενότητας χώρου, υπογείων νερών, κατασκευασμένων έργων και δικτύων σε λειτουργία,

- η ιδιαίτερα επιμελημένη καθαίρεση των τοιχίων των αγωγών Α2 και Α3 στις διαστάσεις για την εφαρμογή του τεμαχίου, καθώς και η φορτοεκφόρτωση των προϊόντων καθαίρεσης και η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση,

- οι τυχόν απαιτούμενες υποστηρίξεις των παρακείμενων αγωγών,

- η μόρφωση των επιφανειών του ορύγματος για την τοποθέτηση του ενωτικού τεμαχίου,

- η τυχόν απαιτούμενη κατασκευή στρώσης εξυγίανσης, περιλαμβανομένης της προμήθειας και μεταφοράς επί τόπου όλων των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση, καθώς και κάθε άλλης απαιτούμενης εργασίας για την πλήρη κατασκευή της,

- οι τυχόν οποιεσδήποτε αντλήσεις, των κάθε είδους νερών και λυμάτων επιφανειακών ή/και υπόγειων,

- οι κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και την μελέτη εφαρμογής του Αναδόχου, που απαρτίζουν το ενωτικό τεμάχιο συναρμογής ήτοι :

- ξυλότυποι

- σκυρόδεμα C30/37 και πρόσμικτα

- σιδηροπλισμός,

- η μεταφορά του προκατασκευασμένου στοιχείου από την μονάδα προκατασκευής στην θέση τοποθέτησης,

- η αποζημίωση παντός τύπου γερανού και οποιασδήποτε ανυψωτικής ικανότητας, για την εγκατάσταση του προκατασκευασμένου ενωτικού στοιχείου στο διάκενο τοποθέτησης του,

- η μεταφορά επί τόπου των έργων και η χρήση κάθε είδους μηχανημάτων, εξοπλισμού, υλικών και μικροϋλικών, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη προμήθειας και εργασίας για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και σύνδεση του ενωτικού τεμαχίου με τους αγωγούς Α2 και Α3, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και την μελέτη εφαρμογής του Αναδόχου.

Οι επιμέρους εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες ΕΤΕΠ ανά επί μέρους αντικείμενο εργασιών και με τα καθοριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου υδραυλικών έργων (ΝΕΤ ΥΔΡ).

Στο παρόν άρθρο δεν περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες εργασίες εκσκαφών για την δημιουργία του διακένου τοποθέτησης του τεμαχίου, καθώς και η επανεπίχωση του απομένοντος διακένου του ορύγματος με θραυστό υλικό. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται και θα επιμετρούνται σύμφωνα με τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης του ενωτικού τεμαχίου συναρμογής, βάσει των σχεδίων της μελέτης και των οδηγιών της Υπηρεσίας.

ΕΥΡΩ	Ολογράφως:

Αριθμητικώς:

| Άρθρο 5 (Ν.Τ.5) | Προκατασκευασμένες πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37 |
| --- | --- |
|  | Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ-6331 |

Πλήρης κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση προκατασκευασμένων πλακών, όπως φαίνεται στα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Οι πλάκες θα κατασκευαστούν σε μονάδα προκατασκευής και θα μεταφερθούν επιτόπου του έργου προς τοποθέτηση. Οι διαστάσεις της κάθε πλάκας θα καθοριστούν επακριβώς στην μελέτη εφαρμογής του Αναδόχου, η οποία απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στα ακριβή δεδομένα των υφιστάμενων κατασκευών.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά :

- οι δυσχέρειες λόγω στενότητας χώρου, υπογείων νερών, κατασκευασμένων έργων και δικτύων σε λειτουργία,

- οι απαιτούμενες εκσκαφές στην περίμετρο της οπής μέχρι αποκάλυψης των πλευρικών τοιχίων του κατασκευασμένου αγωγού στην στέψη του οποίου θα εδράζεται η νέα πλάκα, (περιλαμβανομένων και των οποιονδήποτε επιμελημένων καθαιρέσεων ασφαλτικών, οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος) καθώς και η φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων και τη μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση,

- στις θέσεις που έχει καθαιρεθεί τμήμα πλάκας, η επιμελημένη αφαίρεση και του υπολοίπου τμήματος της πλάκας μέχρις αποκάλυψης της στέψης του υφιστάμενου πλαϊνού τοιχίου του αγωγού,

- η τυχόν πλήρωση του τοιχίου, με επισκευαστικά κονιάματα και με την τοποθέτηση βλήτρων μέσα – έξω, μέχρι την επιθυμητή στάθμη έδρασης των νέων πλακών,

- οι κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και την μελέτη εφαρμογής του Αναδόχου, που απαρτίζουν την κάθε πλάκα ήτοι :

- ξυλότυποι

- σκυρόδεμα C30/37 και πρόσμικτα

- σιδηροπλισμός,

- η μεταφορά του προκατασκευασμένου στοιχείου από την μονάδα προκατασκευής στην θέση τοποθέτησης,

- η αποζημίωση παντός τύπου γερανού και οποιασδήποτε ανυψωτικής ικανότητας, για την εγκατάσταση της προκατασκευασμένης πλάκας στη θέση τοποθέτησης της,

- η μεταφορά επί τόπου των έργων και η χρήση κάθε είδους μηχανημάτων, εξοπλισμού, υλικών και μικροϋλικών, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη προμήθειας και εργασίας για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση των πλακών, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και την μελέτη εφαρμογής του Αναδόχου.

Οι επιμέρους εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες ΕΤΕΠ ανά επί μέρους αντικείμενο εργασιών και με τα καθοριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου υδραυλικών έργων (ΝΕΤ ΥΔΡ).

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης της πλάκας, βάσει των σχεδίων της μελέτης και των οδηγιών της Υπηρεσίας.

ΕΥΡΩ	Ολογράφως:

Αριθμητικώς:

| Άρθρο 6 (Ν.Τ.6) | Τοιχιοδοκός περίφραξης από οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37 |
| --- | --- |
|  | Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ-6331 |

Πλήρης κατασκευή τοιχιοδοκού περίφραξης - στήριξης της μεταλλικής εσχάρας (βατής γραδελάδας), όπως φαίνεται στα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Η ακριβής χωροθέτηση της τοιχιοδοκού περίφραξης θα καθοριστεί στην μελέτη εφαρμογής του Αναδόχου. Η τοιχιοδοκός περίφραξης θα σκυροδετηθεί ενιαία (όχι τμηματικά), σαν συνεχής δοκός.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά :

- οι απαιτούμενες ερευνητικές τομές για τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων,

- οι δυσχέρειες λόγω στενότητας χώρου, κατασκευασμένων έργων και δικτύων σε λειτουργία,

- οι απαιτούμενες εκσκαφές, (περιλαμβανομένων και των οποιονδήποτε επιμελημένων καθαιρέσεων ασφαλτικών, οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος) καθώς και η φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων και τη μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση, ώστε η στάθμη έδρασης της τοιχιοδοκού περίφραξης να μπορεί να διαμορφωθεί στην άνω παρειά της πλάκας οροφής των αγωγών,

- στις θέσεις που έχει καθαιρεθεί τμήμα πλάκας, η επιμελημένη αφαίρεση και του υπολοίπου τμήματος της πλάκας μέχρις αποκάλυψης της στέψης του υφιστάμενου πλαϊνού τοιχίου του αγωγού,

- η τοποθέτηση βλήτρων μέσα - έξω και η πλήρωση του τοιχίου με επισκευαστικά κονιάματα μέχρι τη στάθμη της άνω παρειάς της όμορης πλάκας οροφής, ώστε να έχουμε ενιαία στάθμη έδρασης της τοιχιοδοκού,

- η στήριξη της τοιχιοδοκού επί της υφιστάμενης πλάκας οροφής των αγωγών μέσω βλήτρων,

- οι κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και την μελέτη εφαρμογής του Αναδόχου, που απαρτίζουν την τοιχιοδοκό ήτοι :

- ξυλότυποι για διαμόρφωση επιμελημένων τελειωμάτων επιφανειών (εμφανείς)

- σκυρόδεμα C30/37 και πρόσμικτα

- σιδηροπλισμός,

- η επανεπίχωση του απομένοντος διακένου του ορύγματος με θραυστό υλικό, μέχρι τη στάθμη της όμορης ασφάλτου,

- ο υδροχρωματισμός με ακρυλικό τσιμεντόχρωμα των επιφανειών του σκυροδέματος, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος".

- η μεταφορά επί τόπου των έργων και η χρήση κάθε είδους μηχανημάτων, εξοπλισμού, υλικών και μικροϋλικών, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη προμήθειας και εργασίας για την πλήρη κατασκευή της τοιχιοδοκού, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και την μελέτη εφαρμογής του Αναδόχου.

Οι επιμέρους εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες ΕΤΕΠ ανά επί μέρους αντικείμενο εργασιών και με τα καθοριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου υδραυλικών έργων (ΝΕΤ ΥΔΡ).

Στο παρόν άρθρο δεν περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες εργασίες προμήθειας – τοποθέτησης της γαλβανισμένης γραδελάδας. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται και θα επιμετρούνται σύμφωνα με τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πλήρους κατασκευής τοιχιοδοκού περίφραξης - στήριξης της μεταλλικής εσχάρας, βάσει των σχεδίων της μελέτης και των οδηγιών της Υπηρεσίας.

ΕΥΡΩ	Ολογράφως:

Αριθμητικώς:

ΟΜΑΔΑ Γ:	ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ- ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

| Άρθρο 7 (Ν.Τ.7) | Γαλβανισμένη γραδελάδα, τύπου P340-33/33-3 της Stahlweld |
| --- | --- |
|  | Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ-6751 |

Για την πλήρη κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση ενός τετραγωνικού μέτρου πρεσαριστής βιομηχανικής γραδελάδας τύπου P340-33/33-3 της Stahlweld ή ανάλογης, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και την τελική χωροθέτηση της τοιχιοδοκού περίφραξης, ήτοι:

Κατασκευή δαπέδου βατής κυκλοφορίας, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, αποτελούμενο από :

- βιομηχανικής παραγωγής (σύμφωνα με το DIN 24537-1) γραδελάδα από δομικό χάλυβα S235JR, εδραζόμενη σε σιδηροδοκούς,

- σιδηροδοκούς ΙΡΕ180 ανά 1,50 m, για την έδραση της γραδελάδας,

- πλάκες στήριξης των σιδηροδοκών, πακτωμένες στις κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος

Το δάπεδο θα τοποθετηθεί στην άνω παρειά της τοιχιοδοκού περίφραξης και σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν (βιομηχανική γραδελάδα, σιδηροδοκοί και πλάκες στήριξης των σιδηροδοκών) θα φέρουν γαλβάνισμα εν θερμώ σύμφωνα με το EN ISO 1461. Ειδικά οι σιδηροδοκοί και οι πλάκες στήριξης τους θα φέρουν και βαφή για προστασία υπό συνθήκες έκθεσης Κατηγορίας Δ, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-07-02-01.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται	η μεταφορά επί τόπου των έργων και χρήση κάθε είδους μηχανημάτων, εξοπλισμού, υλικών και μικροϋλικών, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη προμήθειας και εργασίας για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση του δαπέδου βατής κυκλοφορίας από βιομηχανική γραδελάδα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τοποθετημένου δαπέδου, αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις αντίστοιχες ΕΤΕΠ.

ΕΥΡΩ	Ολογράφως:

Αριθμητικώς:

| Άρθρο 8 (Ν.Τ.8) | Εσχάρες υδροσυλλογής κλάσης αντοχής D400, από ελατό χυτοσίδηρο |
| --- | --- |
|  | Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ-6752 |

Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο, με το αντίστοιχο πλαίσιο έδρασης, πλήρως τοποθετημένες, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή, τόσο επί νέων όσο και επί υφισταμένων κατασκευών (αντικατάσταση εσχαρών).

Περιλαμβάνεται η αποξήλωση των κατεστραμμένων εσχαρών, η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου της εσχάρας και του πλαισίου έδρασης αυτής, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης της εσχάρας με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με μη συρρικνούμενα ή εποξειδικά κονιάματα.

Οι εσχάρες υδροσυλλογής θα είναι κατασκευασμένες από ελατό χυτοσίδηρο (χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη, ductile iron), φέρουσας ικανότητας  D400 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-07-01-04  "Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η μεταφορά επί τόπου των έργων και η χρήση κάθε είδους μηχανημάτων, εξοπλισμού, υλικών και μικροϋλικών, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη προμήθειας και εργασίας για την πλήρη τοποθέτηση της εσχάρας υδροσυλλογής, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις αντίστοιχες ΕΤΕΠ.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πλήρως τοποθετημένης εσχάρας.

ΕΥΡΩ	Ολογράφως:

Αριθμητικώς: