ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.	Εισαγωγή	1

1.1.	Γενικά	1

1.2.	Αντικείμενο – Συνοπτική Περιγραφή του Έργου	1

1.3.	Ομάδα εκπόνησης της μελέτης	1

2.	Περιοχή μελέτης	3

3.	Στοιχεία κατασκευασμένων αγωγών	4

4.	Προτεινόμενα έργα	10

4.1.	Γενικά	10

4.2.	Περιγραφή των Εργασιών	10

4.2.1.	Κατασκευή ενωτικού τεμαχίου ανοικτής διατομής από οπλισμένο σκυρόδεμα	10

4.2.2.	Κατασκευή οκτώ (8) προκατασκευασμένων πλακών από οπλισμένο σκυρόδεμα	10

4.2.3.	Κατασκευή τοιχιοδοκού περίφραξης	11

4.2.4.	Τοποθέτηση γραδελάδας	11

4.2.5.	Επιχώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	11

4.2.6.	Αποκατάσταση εσχαρών υδροσυλλογής	12

4.2.7.	Αποκατάσταση ασφαλτικού δαπέδου κυκλοφορίας	12

5.	Χρονοδιάγραμμα – Οικονομικά στοιχεία	13

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

# Εισαγωγή

## Γενικά

Η παρούσα οριστική μελέτη έχει συνταχθεί σύμφωνα με την από τον Ιανουάριο του 2021 σύμβαση μεταξύ του “Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς” Α.Ε. και του πολιτικού μηχανικού Χρήστου Ν. Δαμβέργη.

## Αντικείμενο – Συνοπτική Περιγραφή του Έργου

Στον προβλήτα “Διαχείριση Αυτοκινήτων Γ2” (Car Terminal G2) του ΟΛΠ στο Κερατσίνι, έχουν κατασκευαστεί τρεις (3) συλλεκτήρες ομβρίων (οχετοί) ορθογωνικής διατομής, που αποχετεύουν εξωτερικές λεκάνες απορροής της ευρύτερης περιοχής και αποτελούν το κύριο αποχετευτικό σύστημα απορροής των ομβρίων.

Οι αγωγοί οδεύουν σε παράλληλη χάραξη και οδεύουν παράλληλα “και εν επαφή”. Στους παραπάνω αγωγούς έχουν καθαιρεθεί τμήματα της πλάκας οροφής για τις εργασίες επιθεώρησης τους.

Τα σχετικά έργα φαίνονται στο Σχ.1 “Τοπογραφική Αποτύπωση – Κατόψεις Τομές” και στο συνημμένο απόσπασμα χάρτη που ακολουθεί.

Αντικείμενο της παρούσας είναι :

- η ενοποίηση των αγωγών Α2 και Α3 με την κατασκευή προκατασκευασμένου ενωτικού τεμαχίου ανοικτής διατομής από οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37. Με το ανοικτό ενωτικό τεμάχιο συναρμογής, το σύστημα των αγωγών Α1, Α2 και Α3 λειτουργεί με ελεύθερη επιφάνεια, ως “ανοικτός αγωγός” και καθίσταται ευκολότερος ο καθαρισμός τους. Για την ενοποίηση των αγωγών θα καθαιρεθούν τμήματα των πλευρικών τους τοιχίων.

- η κατασκευή περιμετρικής τοιχιοδοκού από οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37, στο ανοικτό τμήμα των αγωγών Α1, Α2 και Α3. Στην στέψη της τοιχιοδοκού εδράζεται βατή γαλβανισμένη γραδελάδα.

- η αποκατάσταση των οπών 1 έως και 8 με την κατασκευή προκατασκευασμένων πλακών (καλυμμάτων) από οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37. Τα προβλεπόμενα καλύμματα θα εδράζονται στα τοιχώματα των αγωγών. Τα τοιχώματα των κατασκευασμένων αγωγών θα ανυψωθούν έτσι ώστε οι εδραζόμενες σ’ αυτά πλάκες, να έχουν σε κάθε θέση την ίδια στάθμη με τον περιβάλλοντα χώρο.

- η αποκατάσταση των εσχαρών υδροσυλλογής, που βρίσκονται στην ζώνη διέλευσης των αγωγών.

- η αποξήλωση και πλήρης επαναφορά του ασφαλτικού οδοστρώματος στην ευρύτερη ζώνη διέλευσης των αγωγών.

## Ομάδα εκπόνησης της μελέτης

Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε από τους Πολιτικούς Μηχανικούς :

- Χρήστο Δαμβέργη

- Μαίρη Τσίχλα

Για την Στατική μελέτη των κατασκευών συνεργάστηκε ο Πολιτικός Μηχανικός Σταύρος Καραγιάννης.

Απόσπασμα χάρτη Google Earth στην περιοχή των έργων με τις προβλεπόμενες παρεμβάσεις

# Περιοχή μελέτης

Η περιοχή των έργων βρίσκεται στο βόρειο άκρο του προβλήτα “Διαχείριση Αυτοκινήτων Γ2” (Car Terminal G2) του ΟΛΠ στο Κερατσίνι. Η ευρύτερη περιοχή και η περιοχή των έργων, φαίνεται στο παρακάτω απόσπασμα χάρτη :

# Στοιχεία κατασκευασμένων αγωγών

Το τοπογραφικό διάγραμμα με τα κατασκευασμένα έργα, συντάχθηκε στα πλαίσια της παρούσας μελέτης. Το τοπογραφικό διάγραμμα αποτελεί το υπόβαθρο της οριζοντιογραφίας (Σχέδιο 1) της μελέτης και τα προτεινόμενα έργα έχουν βασιστεί σε αυτό.

Πριν την έναρξη των εργασιών αποκατάστασης, ο Ανάδοχος θα συντάξει τη μελέτη εφαρμογής για τα προκατασκευασμένα στοιχεία, όπου οι ακριβείς διαστάσεις τους θα επιβεβαιωθούν για την επιτόπου εφαρμογή τους.

Οι οπές στην οροφή των αγωγών αποτυπώνονται στις φωτογραφίες που ακολουθούν :

# Προτεινόμενα έργα

## Γενικά

Οι εργασίες αφορούν την αποκατάσταση των οπών των πλακών οροφής, την ενοποίηση των αγωγών Α2 και Α3 με την κατασκευή προκατασκευασμένου ενωτικού τεμαχίου συναρμογής και την κατασκευή τοιχιοδοκού περίφραξης.

Επιπλέον  αποκαθίστανται οι εσχάρες υδροσυλλογής, που βρίσκονται στην ζώνη διέλευσης των αγωγών και αποξηλώνεται και ανακατασκευάζεται το ασφαλτικό οδόστρωμα στην ευρύτερη ζώνη διέλευσης των αγωγών.

Σε περίπτωση διαφοροποίησης των στοιχείων που τυχόν θα προκύψουν κατά την εκτέλεση των εργασιών (π.χ. διάβρωση του οπλισμού, κλπ.), σε βαθμό που κρίνεται ότι επηρεάζουν την φέρουσα αντοχή των διατομών, θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν οι σχετικοί υπολογισμοί.

## Περιγραφή των Εργασιών

### Κατασκευή ενωτικού τεμαχίου ανοικτής διατομής από οπλισμένο σκυρόδεμα

Το ενωτικό τεμάχιο συναρμογής – σύνδεσης των αγωγών Α2 και Α3 θα κατασκευαστεί από  οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37, σε μονάδα προκατασκευής και θα μεταφερθεί επιτόπου του έργου προς τοποθέτηση.

Οι διαστάσεις του έχουν καθοριστεί από την τοπογραφική αποτύπωση που εκπονήθηκε στα πλαίσια της παρούσας μελέτης. Τυχόν μικροαποκλίσεις θα αντιμετωπιστούν στην μελέτη εφαρμογής του Αναδόχου κατασκευής.

Πριν την τοποθέτηση του θα προηγηθεί πλήρης εκσκαφή της επιφάνειας, στην περιοχή που θα τοποθετηθεί το ενωτικό τεμάχιο συναρμογής, καθώς και ιδιαίτερα επιμελημένη καθαίρεση των τοιχίων των αγωγών Α2 και Α3. Συγκεκριμένα θα καθαιρεθεί το αριστερά κατά τη ροή τοιχίο του αγωγού Α2 και το δεξιά κατά τη ροή τοιχίο του αγωγού Α3. Το προς αποκατάσταση κενό θα διαμορφώνεται στις διαστάσεις που αναφέρονται στα σχέδια της μελέτης.

Το ενωτικό τεμάχιο θα εδράζεται σε στρώση εξυγίανσης και στη συνέχεια το όρυγμα θα επιχωθεί με θραυστό υλικό λατομείου.

### Κατασκευή οκτώ (8) προκατασκευασμένων πλακών από οπλισμένο σκυρόδεμα

Οι προκατασκευασμένες πλάκες (καλύμματα) από  οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37, θα κατασκευαστούν σε μονάδα προκατασκευής και θα μεταφερθούν επιτόπου του έργου προς τοποθέτηση.

Οι διαστάσεις τους έχουν καθοριστεί από την τοπογραφική αποτύπωση που εκπονήθηκε στα πλαίσια της παρούσας μελέτης. Τυχόν μικροαποκλίσεις θα αντιμετωπιστούν στην μελέτη εφαρμογής του Αναδόχου κατασκευής.

Πριν την τοποθέτηση τους θα προηγηθεί πλήρης αποξήλωση της ασφάλτου και της επίχωσης, καθώς και ιδιαίτερα επιμελημένη καθαίρεση τμημάτων οπλισμένου σκυροδέματος στην περίμετρο της οπής μέχρι αποκάλυψης των πλευρικών τοιχίων του κατασκευασμένου αγωγού, στην στέψη του οποίου θα εδράζεται η νέα πλάκα.

Το προς αποκατάσταση κενό θα διαμορφώνεται στις διαστάσεις που αναφέρονται στα σχέδια της μελέτης.

Η στέψη του κατασκευασμένου πλαϊνού τοιχίου θα αποκαλύπτεται σε όλο το πάχος του τοιχίου και θα εξομαλύνεται με επισκευαστικά κονιάματα για την ομαλή έδραση της νέας πλάκας. Η στάθμη έδρασης θα επιβεβαιώνεται επιτόπου και σε θέσεις που είναι χαμηλότερη θα αποκαθίσταται η διατομή του τοιχώματος, μέσω βλήτρων, μέχρι την επιθυμητή στάθμη έδρασης των νέων πλακών αποκατάστασης.

### Κατασκευή τοιχιοδοκού περίφραξης

Περιμετρικά του ανοικτού τμήματος των αγωγών Α1, Α2 και Α3 θα κατασκευαστεί τοιχιοδοκός περίφραξης - στήριξης της μεταλλικής εσχάρας, όπως φαίνεται στο σχέδιο 2 της μελέτης. Η μορφή της περίφραξης είναι η ελάχιστη δυνατή και μπορεί να μορφοποιηθεί - προσαρμοστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας.  Για την κατασκευή της τοιχιοδοκού (Βλέπε Σχέδιο 2)  ισχύουν τα παρακάτω :

- Η στάθμη έδρασης τοιχιοδοκού περίφραξης - στήριξης μεταλλικής εσχάρας (γραδελάδας) θα είναι η άνω παρειά της πλάκας οροφής των αγωγών και θα είναι ενιαία.

- Θα αφαιρείται τοπικά η άσφαλτος και η επίχωση ώστε να αποκαλυφθεί η στάθμη σκυροδέματος της άνω παρειάς των πλακών οροφής και των πλαϊνών τοιχίων, των υφιστάμενων αγωγών σε όλο το μήκος της νέας τοιχιοδοκού περίφραξης.

- Στις θέσεις που έχει καθαιρεθεί τμήμα πλάκας, θα αφαιρείται και το υπόλοιπο τμήμα μέχρις αποκάλυψης της στέψης του υφιστάμενου πλαϊνού τοιχίου του αγωγού, θα τοποθετούνται βλήτρα Φ12/20 μέσα - έξω και θα γεμίζει τοπικά το τοιχίο προς τα πάνω μέχρι τη στάθμη της άνω παρειάς της όμορης πλάκας οροφής ώστε να έχουμε ενιαία στάθμη έδρασης της νέας τοιχιοδοκού για τοποθέτηση ενιαίου οπλισμού.

- Η τοιχιοδοκός περίφραξης θα έχει διατομή 25/90 cm (βλ. τομές α-α & β-β). H ακρίβεια της διατομής & πιθανές μικροαποκλίσεις θα επιβεβαιωθούν σε φάση κατασκευής όταν θα έχει αποκαλυφθεί πλήρως η στάθμη έδρασης μετά την αφαίρεση της ασφάλτου & των επιχώσεων (άνω παρειά υφιστάμενης πλάκας οροφής των αγωγών). Μετά την κατασκευή της θα επανεπιχωθεί μέχρι τη στάθμη της όμορης ασφάλτου.

- Η στήριξη της τοιχιοδοκού επί της υφιστάμενης πλάκας οροφής των αγωγών θα γίνει μέσω βλήτρων, όπως φαίνεται και περιγράφεται στα σχέδια της μελέτης.

- Η τοιχιοδοκός περίφραξης θα οπλιστεί σύμφωνα με τα σχέδια και θα σκυροδετηθεί με σκυρόδεμα C30/37 ενιαία (όχι τμηματικά), σαν συνεχής δοκός.

### Τοποθέτηση γραδελάδας

Στην στέψη της τοιχιοδοκού περίφραξης, που περικλείει το ανοικτό τμήμα των αγωγών, θα τοποθετηθεί βατή γαλβανισμένη γραδελάδα, τύπου P340-33/33-3 της Stahlweld. Η γραδελάδα θα εδράζεται σε γαλβανισμένους σιδηροδοκούς ΙΡΕ180 (χάλυβας S235) ανά 1,50 m (βλέπε Σχέδιο 2).

### Επιχώσεις με θραυστό υλικό λατομείου

Όλες οι επιχώσεις θα γίνουν με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων'', ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).

### Αποκατάσταση εσχαρών υδροσυλλογής

Στην περιοχή των έργων θα αποξηλωθούν οι κατεστραμμένες εσχάρες υδροσυλλογής και θα τοποθετηθούν νέες στην ίδια θέση με τις υπάρχουσες. Οι μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής θα είναι από ελατό χυτοσίδηρο (χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη, ductile iron), φέρουσας ικανότητας D400 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-07-01-04  "Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο, με το αντίστοιχο πλαίσιο έδρασης.

### Αποκατάσταση ασφαλτικού δαπέδου κυκλοφορίας

Στην περιοχή των έργων θα αποξηλωθεί πλήρως (ασφαλτικό, βάση και υπόβαση) το υπάρχον κατεστραμμένο οδόστρωμα και θα ανακατασκευαστεί στην ίδια στάθμη με τον περιβάλλοντα χώρο. Η αποκατάσταση θα γίνει σ’ όση έκταση υποδειχθεί από την Υπηρεσία.

Οι εργασίες αποκατάστασης περιλαμβάνουν :

1. 	Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον.

2.	Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης.

3. 	Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm.

4. 	Διάστρωση και συμπύκνωση ασφαλτομίγματος παραγόμενου εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον κατά στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους έως 50 mm.

5.   Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση  εφαρμογής διπλής ασφαλτικής στρώσης

# Χρονοδιάγραμμα – Οικονομικά στοιχεία

Η κατασκευή των έργων εκτιμάται ότι μπορεί να ολοκληρωθεί σε διάστημα δύο μηνών.

Ο προϋπολογισμός δαπάνης του έργου παρουσιάζεται αναλυτικά στο τεύχος “Προμετρήσεις - Οικονομικά στοιχεία”.

Η συνολική δαπάνη του έργου (με ΓΕ & ΟΕ και ΦΠΑ) ανέρχεται στα ……. ευρώ

Αθήνα, Μάρτιος 2021

Ο Μελετητής

Χρήστος Δαμβέργης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ